Munka- és balesetvédelem analitikai kémiai laboratóriumokban

(összeállította: Dr. Bezúr László)

A vegyészmérnök hallgatók korábbi gyakorlati munkájuk során megismerték a különböző kémiai laboratóriumi munkákhoz kapcsolódó munka- és balesetvédelmi előírásokat, a laboratóriumi munka általános szabályait, amelyek természetesen érvényesek és betartandók az analitikai kémiai laboratóriumokban is. A munka- és balesetvédelem célja a hozzá nem értésből és figyelmetlenségből eredő balesetek, sérülések és egészségkárosodás elkerülése illetve a véletlen balesetek káros következményeinek minimálisra csökkentése.

A laboratóriumi munka fontos része az adott feladat munkavédelmi oldalról történő átgondolása, a munkavégzés feltételeinek, eszközeinek helyes megválasztása és felkészülés az esetleges balesetek kivédésére, a következmények elhárítására. A laboratóriumi munka tervezésénél gondolnunk kell az üvegeszközök töréséből és a készülékek valószínűsíthető meghibásodásából eredő balesetekre is és felkészülni az ilyen események elhárításra. A munka előkészítéséhez hozzá tartozik a felhasznált anyagok tulajdonságainak, viselkedésének megismerése: egészségi ártalom, tűzveszély, robbanásveszély és ajánlott védekezési módok.

Az analitikai kémiai laboratóriumok legfontosabb munka- és baleset-védelmi előírásai:

(1)	a laboratóriumi munkát célszerű természetes alapanyagokból (pl.pamut) készült ruházatban (fehérnemű és a felsőruházat) végezni. Egészségügyi és munkavédelmi okokból pamut védőköpeny viselése kötelező.

(2)	a szemsérülések elkerülésére laboratóriumi védőszemüveg, esetenként az egész arcot védő maszk viselése szükséges.

(3)	a laboratóriumokban az étkezés és dohányzás tilos.

(4)	mérgező maró anyagokat szájjal pipettázni tilos, ha pontos bemérés szükséges, dugattyús pipettát illetve pipetta töltő labdát használhatunk.

(5)	a maró és mérgező anyagok kezelésekor gumikesztyű vagy fólia kesztyű viselése kötelező.

(6)	a maró, mérgező anyagok felszabadulásával járó műveleteket működő, lehúzott ablakú vegyifülkében kell végezni.

(7)	a vákuum és nyomás alatt működtetett készülékek fokozottan balesetveszélyesek, ezért ezeket csak megfelelő felkészítés után, nagy körültekintéssel szabad használni. Az ilyen készülékekben csak hibátlan edényzetet szabad használni.

(8)	a laboratóriumokban kísérleti munkát csak oktatói illetve a tanszéki személyzet által nyújtott felügyelet mellett szabad végezni, egyedül dolgozni szigorúan tilos.

(9)	szerves oldószerekkel, tűzveszélyes anyagokkal végzett munkánál nyílt láng használata tilos.

(10)	a munka megkezdése előtt készítsük elő a védő eszközöket, keressük meg a munka és balesetvédelmi eszközöket, anyagokat: szemöblítő, vészzuhany, tűzoltópokróc, tűzoltó készülék, mentőláda stb., ismerjük meg a menekülési útvonalakat.

(11)	a munkafelületre és a padlóra  kerülő maró, mérgező anyagokat azonnal távolítsuk el.

(12)	a környezetünkben dolgozókat tájékoztassuk a munkánk esetleges veszélyeiről.

(13)	a vegyszerek, anyagok feliratait gondosan olvassuk el, hogy az anyag tévesztésből eredő baleseteket elkerülhessük.

(14)	gázpalackokat a hallgató csak előzetes oktatás után, ellenőrzés mellett használhat. A gázpalackok beállítását a hallgatók csak a személyzet irányításával végezhetik.

(15)	a szerves oldószerek maradékát, a mérgező anyagokat össze kell gyűjteni, szakszerűen tárolni, illetve mentesíteni (pl. a cianidokat vas(II)szulfáttal). Külön gyűjtjük a halogénezett és nem halogénezett oldószereket.

(16)	a legkisebb balesetet és sérülést is közölni kell a személyzettel, hogy a szükséges baleseti és orvosi ellátás megtörténjen.

Tűzoltás, égési és marási sérülések ellátása:

(i)	az égő ruházatot, hajat vészzuhannyal vagy tűzoltópokróccal oltjuk el, tűzoltó készüléket ilyen célra használni nem szabad. A vészzuhany nagyobb mennyiségű  a ruházatra és bőrre került maró anyag gyors lemosására is alkalmas.

(ii)	a laboratóriumainkban elsősorban halonnal oltó tűzoltó készülékek találhatók. Ezek alkalmasak a legtöbb tűz eset oltására, oldószer tüzek, elektromos tüzek,  műszer tüzek esetére is, de éghető könnyűfémek, fémporok tüzeinek oltására a halon és víz  nem alkalmas, ezeket a tüzeket, homokkal, sóval olthatjuk. Elektromos tüzek esetén áramtalanítást kell végezni.

(iii)	égési sérülés, sav- vagy lúgmarás esetén az érintett bőrfelületet bő vízzel leöblítjük, lehűtjük.

(iv)	A sérülések és mérgezések végleges ellátására orvosi segítséget kell igénybe venni.

Szemsérülések ellátása:

(a)	a szem mechanikai és vegyszeres sérüléseit zárt védőszemüveg viselésével tudjuk hathatósan megelőzni. Különösen veszélyes a hidrogén-fluorid, foszforsav és lúgok, amelyek már kis mennyiségben is maradandóan megsérthetik a szaruhártyát és súlyos szemkárosodást okozhatnak, ehhez elegendő az oldat forralása során keletkező kis oldatcsepp szembe kerülése is!

(b)	 az esetlegesen  szembe kerülő vegyszer maradványait szemmosó-palack segítségével távolítjuk el illetve semlegesítjük. (víz, lúgmarásnál 2%-os bórsav, savmarásnál 1%-os  nátrium-hidrogén-karbonát.

Veszélyes anyagok, műveletek:

Az analitikai laboratóriumban sok veszélyes anyagot használunk és a minták is gyakran  egészségkárosító anyagok. A minták előkészítése során gyakran használunk koncentrált savakat, lúgokat szerves oldószereket.

(1)	a savak és lúgok a bőrre, szembe, szájba kerülve illetve a gőzök, porok belégzése utján okoznak sérüléseket. A savak közül a hidrogén-fluorid okozta marásos sérülések különösen veszélyesek.

(2)	A perklórsav szerves anyagokkal, zsírokkal érintkezve veszélyes, nagy erejű robbanást okozhat. A salétromsav-perklórsavas roncsolásokat csak gondos előkészítés után felügyelet mellett szabad csak végezni. A roncsolást Erdey-Jankovics típusú roncsolóban végezzük. A roncsolás első fázisában csak salétromsavval roncsolunk, a második szakaszban a salétromsav perklórsav arányt  5:1 értékre álltjuk be, a salétromsav felesleget csak a teljes mineralizálás után szabad lepárolni. Szárazra párolni veszélyes. Nagynyomású roncsoló bombában (teflon bomba, PTFE bomba) nem szabad perklórsavat használni.

(4)	A nagynyomású roncsoló bombákba bemért szerves anyag tömege szabja meg a roncsolás során bekövetkező nyomás növekedést. A kisméretű (10 cm ) bombákban kb.  0,1g a nagyobb bombákban (50-100 cm) 0,5 g szerves anyag roncsolható. A bombák a személyzet felügyeletével  használhatók.

(5)	a laboratóriumban használt veszélyes anyagokra vonatkozó ismeretek megtalálhatók a "Hommel G. : Veszélyes anyagok" című több kötetes kiadványban (Tanszéki könyvtár), továbbá http:/bizttech.ch.bme.hu/index.htm internetes címen.

A laboratóriumi munkákat a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával az előírt védőeszközök alkalmazásával kell végezni. A minta-előkészítés során védőszemüveg illetve védőmaszk, maró, mérgező anyagokkal végzett munkánál gumikesztyű viselése is kötelező.