Ellenőrző kérdések 1. ZH-hoz

- Definiálja az intenzív és az extenzív környezetvédelem fogalmát, mindkét megközelítésre írjon legalább két-két példát!

- Egy akvárium fiktív ökoszisztémája a következő három élőlénycsoportból áll

Élőlénycsoport					Tolerancia tartomány

Hínár (Producens)							14-28 °C

Hal (Konszumens)							18-26 °C

Lebontó mikroorganizmus (Reducens)				8-22 °C

- Milyen hőmérséklet tartományban tartható fenn huzamosan egyensúlyi ökoszisztéma a vonatkozó élőlénycsoportokkal?

- A 25°C-on ugyanebben az akváriumban kialakuló ökoszisztémának mi a jellemzője?

- Egy közvetlenül az osztódást követő állapotban lévő 5 élesztősejtből álló kultúrát exponenciális növekedési fázisban tartunk. Hány sejtet kapunk fél nap elteltével, ha a generációs idő 2 óra? Írja fel az egyenletet!

- Vázolja fel a nitrogén biogeokémiai ciklusát a főbb komponensek és folyamatok feltüntetésével!

- A World3 szimulációs „világmodell” (1972 – Limits to Growth) eredeti előrejelzése szerint a források kimerülése hogyan hat a világ népességének ill. az életminőségre jellemző mutatóknak (ipari termelés/fő, élelmiszer mennyiség/fő, szennyezés) alakulására? Mennyiben változtatja meg a helyzetet a források megduplázódása? Vázolja fel a trendeket diagramon!

- Definiálja a fenntartható fejlődés fogalmát! Mi a kritériuma egy potenciálisan megújuló erőforrás fenntartható felhasználásának? Mi a kritériuma egy szennyező fenntartható kibocsátásának?

- Ismertesse a CFC-k ózon károsító hatását (egyenletekkel!). Milyen körülmények kellenek a reakciók lejátszódásához a légkörben?

- Mi az üvegházhatás? Sorolja fel a legfontosabb üvegházhatású gázokat!

- Mi volt a Kiotói Jegyzőkönyv fő célja? Mi volt az EU vállalt kötelezettsége? Mi volt Magyarország vállalt kötelezettsége?

- Mondjon legalább 2-2 példát megújuló, potenciálisan megújuló és nem megújuló erőforrásokra!

- Mi a hatása a befogadóban az oda esetlegesen bejutó jól biodegradálható és mi a rosszul biodegradálható anyagoknak? Mit mond ki az 1962-es detergenstörvény? Milyen mérési módszereket ír elő?

- Hogyan szól a biológiai bonthatóság általános definíciója? Hogyan definiálható a mineralizáció és az elfogadható bonthatóság? Jellemezze a nyomonkövethetőséget a két utóbbi definíció esetén!

- Sorolja fel, és röviden jellemezze a biológiai bonthatóságot befolyásoló tényezőket (a reaktorok kivételével)!

- Jellemezze a legelterjedtebb bioreaktor kialakításokat és. bioreaktor elrendezéseket!

- Mit jelent és hogyan befolyásolja a biodegradációt a mikroflóra genotípusa és mi a fenotípus ill. milyen folyamatban, hogyan alakul ki.

- A hőfok és a pH anyagcsere sebességre gyakorolt hatásai.

- Hogyan osztályozhatók (ábra, definíciók) a különböző típusú szennyezőanyagok a biodegradáció sebességének koncentráció függése szerint?

- Mire vonatkozik, hogyan írható le (összefüggések), ill. szemléltethető (ábra) a Monod-kinetika?

- Milyen metabolikus előnyök mutathatók ki, ill. használhatók fel a gyakorlatban az ecetsav biodegradációja során és mi ezek alapja?

- Melyek az anaerob biodegradáció egyes lépései és ennek során milyen termékek keletkezhetnek?

- Milyen tényezők segítik elő a csatornarendszerbeli bűzképződést és korróziót, ezek milyen környezetben és milyen módon jelentkeznek? Milyen eljárásokat alkalmaznak a bűzpanaszok kezelésére?

- Milyen alapon nyomható el a bűzképződés anoxikus körülmények teremtésével? Hova vezet, ill. hogyan kerülhető el a nitrát túladagolása?

- Milyen paraméterekkel minősítik a szennyvizet? Hogyan határozható meg ezek értéke?

- Mutassa be a szennyvíztisztítás folyamatát egy technológiai vázlaton (rajz)! Írja le röviden az egyes egységek szerepét!

- Definiálja az „iszapkort” és mutassa be a tisztítási hatékonysággal való kapcsolatát!

- Mi a szelektor (ábra!) és milyen alapelven (ábra!) javítható az eleveniszap pelyhek ülepedése/tömörödése a felhasználásával?

- A biológiai nitrogén eltávolítás lépéseinek és ezek alapvető eltéréseinek megadása..

- A nitrifikáció folyamatának leírása, jellemzői és az ebből következő technológiai vonatkozások.

- Az elődenitrifikáció folyamata (ábra!), előnyei és hátrányai.

- A kombinált elő-utó denitrifikáció folyamata (ábra!) és jellemzői a tisztán elődenitrifikációval szemben.