1.2. Egyedi módszerek a Km és Vm meghatározására.

Mint az elôzôekben láttuk a Km és Vm értékeknek fontos szerepe van az adott enzimes reakció mechanizmusának , ill. az egyedi sebességi állandók meghatározásában. Törekedni kell tehát az állandók minél pontosabb meghatározására. A legtöbb esetben linearizált formában grafikus módszerrel végezzük a meghatározást. Mint ismert ennek egyik leggyakrabban alkalmazott módja a Lineweaver- Burk, vagy dupla-reciprok ábrázolás (11.1.). A linearizált egyenlet :

(12.1)

Ha a kezdeti sebességek reciprokát ábrázoljuk a szubsztrát-koncentrációk reciprokának 	függvényében akkor a kapott egyenes ordináta-metszetébôl és  iránytangensébôl

a Vm és Km megkapható. Könnyû belátni,hogy a reciprok miatt a  kis sebességek mérésénél elkövetett kis hiba is rendkivül nagy lehet, vagyis a szórástartományt jelzô függôleges vonalak a kis szubsztrát-koncentráció tartományban jelentôsen megnônek. Ennek illusztrálására a 12.1.ábrán a 5 % Vm változást ( ami kinetikai vizsgálatoknál nem tekinthetô jelentôs eltérésnek) okozó reciprok sebesség szórásvonalakat is ábrázoltuk(12.1.ábra).

12.1.ábra. Lineweaver-Burk ábrázolás Vm= 5 % szórásnál.

A Hanes féle ábrázolás  (11.6) alapja az alábbi - más átrendezéssel kapott - egyenlet :

A  Vm= 5 % szórásnál kapott diagram a 12.2.ábrán látható.

A Hanes ábrázolásnál kisebb szórás tapasztalható a kis [S]-nál, mint a dupla-reciprok módszer alkalmazásánál.

Az Eadie-Hofstee ábrázolásnál (11.3,11.4) a linearizált sebességi egyenlet:

(12.3)

12.2.ábra. Hanes ábrázolás  Vm= 5 % szórásnál.

Az ábrázolás során az ordináta 0-tól Vm-ig terjedô szakasza a teljes szubsztrát-koncent-ráció tartományt ( 0-tól  -ig ) átfogja , igy a Michaelis kinetikától való eltérés könnyen észlelhetô (12.3.ábra)

12.3.ábra. Eadie-Hofstee ábrázolás Vm= 5 % szórásnál.

A szórás itt is a kisebb [S]-nál jelentôsebb.

A direkt lineáris ábrázolás  módszerét Eisenthal és Cornish-Bowden (12.1) dolgozták ki. Lényege, hogy a Vm-ot és a Km-et választjuk változóknak és a [S] ill. a vo konstansok. A Michaelis egyenlet ebben az esetben :

(12.4)

Az abszcissza-metszet (Vm=0 ) : Km= - [S] , az ordináta-metszet ([S]=0) : Vm= vo . Vagyis minden sebesség-mérést külön ábrázolunk méghozzá úgy, hogy az ordinátára visszük fel az egyes sebesség értékeket és ezeket külön-külön összekötjük az abszcissza negativ skálájára felvitt [S] értékekkel (12.4.ábra).

Az egyenesek közös metszéspontjának abszcissza-vetülete a Km-et , ordináta vetülete pedig a Vm-ot adja.

A fenti ábrázolások esetében a sebesség-mérés , ill. a bemérés hibáját akkor tudjuk leginkább mérsékelni, ha olyan ábrázolást választunk, amelynél a változók lehetôleg

mindkét koordinátán szerepelnek ( lásd az Eadie-Hofstee módszernél a vo- , ill. a Hanes módszernél az [S]-értékét).Az egyéb pontosabb értékeket szolgáltató módszereket, ill. az egyedi esetekben használható módszereket alább foglaljuk össze.

12.4. ábra. Direkt lineáris ábrázolás Eisenthal és Cornish-Bowden szerint

1.2.1. A kezdeti sebesség pontosabb meghatározása.

Mint láttuk a kezdeti sebesség rendkivül fontos a különbözô konstansok meghatározásá-

nál. Ezért a gyakra	nál,mivel az alkalmazott  P-idôgörbe origójából kiinduló érintô szerkesztése nem mindig ad megbizható kezdeti sebességet.		Pontosabb eredményt kapunk, ha a kezdeti , elsôrendûnek tekinthetô szakaszra kiszámitjuk a sebességi állandót.Ezt úgy kapjuk meg,hogy ábrázoljuk az ln So / ( So- Pt) értékeket az idô függvényében. Mivel közismert, hogy

(12.5)

Igy a P-t görbe kezdeti szakaszára egyenest kapunk, amelynek iránytangense a k sebességi állandó. Ebbôl a kezdeti sebesség : vo= k*[So] . A Gregory-Newton módszer még ennél is pontosabb eredményt szolgáltat. A módszer lényege, hogy a fentihez hasonlóan több idôpontban ( az egyszerûség miatt lehetôleg azonos idôközöket alkalmazva ) meghatároz-

zuk a termékkoncentrációt , majd interpolációval elôállitjuk a termékkoncentráció idôfüg-

gését leiró egyenletet az 1.táblázat alapján.										Azonos idôintervallumok esetén:

t1-to = t2-t1=..........= tn-tn-1 = t  és

P=DP0Dt*t+D2P02!Dt2*tt−t1+D3P03!Dt3*tt−t1t−t2+---		(12.6)

Ezt deriválva a t=0 helyen megadja a vo kezdeti sebességet :

v0=DP0Dt−D2P02!Dt2*t1+D3P03!Dt3*t1*t2−D2P04!Dt4t1t2t3				(12.7)

1.táblázat.

Kezdeti sebesség pontosabb meghatározása.

| t(idô) | [P] | [P] | 2 [P] | 3 [P] | 4[P] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| to | [Po] |  |  |  |  |
|  |  | [Po]=[P1]-[Po] |  |  |  |
| t1 | [P1] |  | 2[Po]=[P1]- [P2] |  |  |
|  |  | [P1]=[P2]- [P1] |  | 3[Po]=2[P1]-2[Po] |  |
| t2 | [P2] |  | 2[P1]=[P2]- [P1] |  | 4[Po]= |
|  |  | [P2]=[P3]- [P2] |  | 3[P1]=2[P2]- 2[P1] | =3[P1]- |
| t3 | [P3] |  | 2[P2]=[P3]- [P2] |  | -3[Po] |
|  |  | [P3]=[P4]- [P3] |  |  |  |
| t4 | [P4] |  |  |  |  |

Természetesen nem azonos idôpontok esetén is elvégezhetô a meghatározás, de ekkor sok-

kal bonyolultabb összefüggéseket kapunk.									Egyes enzimek a szubsztrátok védôhatásának csökkenése miatt labilissá válhatnak,

s igy ha kis [S]-nál határozzuk meg a kezdeti sebességet, akkor valótlan eredményt kapunk. Érdemes tehát elvégezni az un. Selwyn tesztet (12.2 ), amelynek alapja a következô: vala-

mely termék képzôdésének sebessége :

,

ahol a kiindulási enzimkoncentráció-függést emeltük ki , a többi változót (szubsztrát-koncentráció, inhibitor-koncentráció,stb.) a termék függvényeként vesszük figyelembe. Integrálva a sebességi egyenletet :

ahol F egy másik függvénykapcsolatot jelent. Vagyis pl. konstans [S]-nál változtatjuk a

enzim mennyiségét és igy mérjük az átalakulás százalékos értékét különbözô idôpontok-ban, akkor egybeesô pontsorozatot kell kapni a különbözô [E]-nál akkor, ha az enzim

stabil a különbözô mérési körülmények között (12. 5. ábra). Ellenkezô esetben kisebb [E]-nál csökkenô terméképzési értékeket kapunk.

1.2.2. Km és Vm külön-külön történô meghatározása.																														Ebben az esetben az egy darab lineáris regressziót alkalmazó grafikus módszer

helyett két egymástól független lineáris regressziót alkalmazunk, igy a módszer 	pontos-sága elérheti a nem lineáris regresszió (lásd késôbb ) pontosságát.

12.5.ábra. Termékképzés különbözô enzimkoncentrációknál.

Legyen:

DSv0=S2v02−S1v01

Dv0S=v02S2−v01S1

ahol vo1 és vo2 a kezdeti sebességek S1 és S2 							szubsztrátkoncentrációknál.

Az Eadie-Hofstee egyenletbe a fenti változók bevezetve :

v02−v01=−Kmv02S2+Vm−Kmv01S1+Vm=-Kmv02S2−v01S1			(12.8)

Igy vo = - Km *(vo /[S] , vagy [S1]*[S2]*vo = - Km*[S1]*[S2]*( vo /[S])  ábrázol-

va mindkét esetben az iránytangens - Km . Itt mindkét oldalon szerepel a vo, ill. az

[S1]*[S2] , igy a pontosság nô.

Ugyanez elvégezhetô a Hanes egyenlet alapján is:

S2−S1=VmS2v02−Km−VmS1v01−Km=VmS2v02−S1v01			(12.9)

DS=Vm*DSv0		, vagy ez ( vo1*vo2)-vel szorozva :

v01*v02*DS=v01*v02*DSv0*Vm						(12.10)

Ábrázolva most a Vm kapható meg pontosabban, mint az együttes regresszióval.

1.2.3. Km és Vm meghatározása nem lineáris regresszióval.

Ebben az esetben számitógép segitségével iterációval állapitjuk meg a kisérleti eredményeinket legjobban leiró függvény paramétereit. A szubsztrát, a szabad enzim,

az ES-komplex és a termék idôszerinti változását leiró differenciál egyenleteket szám-

tani közepek képzése segitségével sorbafejtjük.

A vo= f (S) összefüggést a derékszögû hiperbola egyenlete alapján , becsült Km és

Vm értékekkel oldjuk meg. Az igy képzett elméleti görbék eltérését a kisérleti adatoktól a legkisebb négyzetek módszerével állapitjuk meg. Az eltérés alapján a Km és Vm értékek

addig módosulnak, amig az eltérés minimumot nem ad. Tapasztalatok szerint a legponto-

sabb Km és Vm értékek az un."jack knife" technikával kaphatók(1. .).

1.2.4. Km és Vm meghatározása a reakció idôfüggésébôl.

A szubsztrátkoncentráció- kezdeti sebesség összefüggés (Michealis-Menten, vagy

Briggs-Haldane egyenletek) integrálásával az enzimes reakciók leirhatók a teljes idôintervallumban is. Az integrált egyenlet linearizálásával grafikusan meghatározhatók

a Km és Vm értékek ( lásd BIM I.):

;    integrálva 0 és t, ill. So és St határok között:

Vm*t=S0−St+Km*lnS0St	 ,  a leggyakrabban alkalmazott átrendezés:

1tlnS0St=-1Km∗S0−Stt+VmKm	   ( Foster-Niemann egyenlet,12.3)		(12.11)

A grafikus ábrázoláshoz konstans t  értékeknél és különbözô So értékeknél kell

az St értékeket ,vagy a termékkoncentrációt ( egy termékes reakcióknál P= So-St).

Az igy meghatározott Km és Vm értékek csak akkor valósak, ha az enzimes reak-

ció követi az egyszerû Michaelis-Menten, vagy Briggs-Haldane kinetikát (nincs

gátlás, vagy aktiválás, nincs kinetikailag megkülönböztethetô egyéb intermedier,

mint az ES-komplex,stb. ).

Meggyôzödhetünk errôl, ha a mért idôgörbébôl határozzuk meg a valós

v= f(S) függvény összetartozó értékeit. Ezt két módszerrel is elvégezhetjük:

- számitógéppel digitalizáljuk az idôgörbét, azaz meghatározzuk az egyes

pontjaihoz tartozó érintôket ( v sebességértékeket), ill. szubsztrát-koncentrációkat.

Igy kapunk egy telitési görbét, amelybôl a szokásos módszerekkel nyerhetjük a Km és Vmértékeket. Ha ezek egybeesnek a Foster-Niemann ( vagy egyéb ) módszerrel meghatározott Km és Vm értékekkel, akkor egyszerû Michaelis- Menten, vagy Briggs-Haldane kinetikával van dolgunk.

- manuálisan a húrszerkesztési módszerrel is analizálhatjuk az idôgörbét.

A t1-hez tartozó [S1] és a t2-höz tartozó [S2] pontokat összekötô húr iránytangense:

[S1]-[S2]) / (t1-t2) = v1 az ott tapasztalt sebesség. Az ennek megfelelô szubsztrát-

koncentráció :

[S12]= ([S1]- [S2) / ln([S1] / [S2])

Két húr megszerkesztésével már számolható a kezdeti sebesség:

v0=S0S12−S23S12∗S231v2−1v1+S0S12v1−S23v2			(12.12)

Több húr megszerkesztésével felvehetô a v=f(S) telitési görbe, amely fentiekhez hasonlóan

használható a kinetika valódiságának eldöntésére.

A húrszerkesztési módszert alkalmazhatjuk akkor is, ha a termékképzôdés idôgörbéjét

analizáljuk. Igy az egyes idôpontok között húzott húrhoz tartozó termékkoncentráció:

(12.13)

az iránytangens pedig:

(12.14)

A kapott P-t értékpárokból lineáris összefüggés nyerhetô az Eadie-Hoftsee

egyenletbôl:

1.2.5. Km és Vm meghatározása kis szubsztrát-koncentrációnál.

Ha a szubsztrát oldhatósága ( pl. szteroidok, trigliceridek, cellulóz, stb.)

miatt csak kis oldott szubsztrát-koncentrációknál tudunk méréseket végezni, vagy

nagyon drága a szubsztrát, vagy a sejtekben található kis koncentrációknál

kivánjuk a Km-et és a Vm-ot meghatározni, akkor a szokványos módszerek nem

alkalmazhatók.

Ugyanis, ha az [S]<< Km , akkor a Michaelis-Menten egyenlet látszólagosan elsôrendüvé egyszerûsödik :

A szokásos módszerekkel tehát csak a Vm/Km hányadost tudjuk meghatározni,

egyedi értékeiket nem. Ha viszont a Michaelis egyenletbôl kifejezzük a szubsztrát-koncentrációt:

S=v0*KmVm−v0   ;   vo szerint differenciálva:

dSv0=Vm*KmVm−v02					(12.15)

Reciprokot képezve és gyököt vonva:

(12.16)

Ábrázolva a    értékeket (amelyeket az idôgörbérôl számitógéppel,vagy a húrmódszerrel kaphatunk meg) a vo függvényében (12.6. ábra):

12.6.ábra. Vm és Km meghatározása kis szubsztrát koncentrációnál.

Abszcissza metszet: Vm , iránytangens

1.2.6. A szubsztrát enzimesen és kémiailag is átalakul.

Egyes labilis szubsztrátoknál nemcsak enzimes, hanem kémiai bomlás is lejátszódhat. Pl. hidrolázok esetében enzimes és kémiai hidrolizis is történhet labilis szubsztrátok esetében:

A kh elsôrendû sebességi állandót külön kisérletben meghatározhatjuk, de az is elôfordulhat, hogy az enzim jelenlétében meg is változhat. A kémiai hidrolilis következtében az enzim számára hozzáférhetô szubsztrát koncentrációja t idôben:

(12.17)

Az enzimes reakció sebessége pedig:

;  reciprokot képezve: 		(12.18)

A szokásos Lineweaver-Burk ábrázolással igy csak a Vm értékét kapjuk meg, a Km-et csak akkor, ha a kh-t ismerjük. Ennek meghatározásához át kell alakitanunk a sebességi egyenletet:

voKm+Soe−kht=VmSoe−kht

vo*Km=SoVm−voe−kht					(12.19)

;  logaritmálva:			(12.20)

lnvoVm−vo=lnSoKm+kht  ;					(12.21)

t-függvényében ábrázolva (12. 6. ábra):

12.6. ábra. kh és Km meghatározása.

Az iránytangens kh , az ordináta-metszetbôl pedig a Km számolható.

1.2.7. Az enzim aktivcentrumához egynél több, de azonos szubsztrát-					molekula kötôdik.

Mint korábban láttuk, egyes enzimeknél egynél több szubsztrátmolekula is kötôhet az aktivcentrumhoz. Ilyen esetben pl. az 1/vo-1/[S] ábrázolás nem lesz lineáris. Akkor hogyan határozhatók meg a Km és Vm konstansok?

A gyakorlatban két eset fordulhat elô:

-a szubsztrátok nem befolyásolják egymás kötôdését,

- ill. zavarják egymás kapcsolódását.

1.2.7.1. A szubsztrátok egymástól függetlenül kötôdnek.

Ekkor is két lehetôség van, attól függôen, hogy a szubsztrátok egyidejüleg, vagy egymás után kötôdnek.

Egyidejû kötôdésnél:

A reakció sebességét az un. Hill egyenlet(16.3) irja le:

(12.22)

A szubsztrát-koncentráció függvényében a sebesség itt is telitési görbét ir le, de a Vm/2 értékhez a Km  1/n-edik hatványa tartozik.

Kisérletileg mindezideig csak n=2 esetet tudtak bizonyitani, vagyis 1/vo-1/[S]2 ábrázolással egyenest kaptak :

(12.23)

De az n nemcsak egész szám lehet, ekkor az eredeti egyenlet átalakitva:

voSn+voKm=VmSnvoKm=VmSn−voSn=Vm−voSnvoVm−vo=SnKmlogvoVm−vo=nlogS−logKm				(12.24)

Ábrázolva (12.7 ábra):

12.7. ábra. Km és n meghatározása.

Az iránytangens n , az ordináta-metszet -logKm .

Egymás utáni kötôdésnél :

vo= k2[SES]

A szokásos megoldás szerint:

=

= 	        (12.25)

De  vo=k2[SES] ;  igy    				    (12.26)

Mivel k2 a sebesség-meghatározó és Ks=K's ( a szubsztrátok nem zavarják egymás kötôdését ) :

(12.27)

Komputerrel az állandók meghatározhatók.

1.2.7.2. A szubsztrátok befolyásolják egymás kötôdését.

Itt is két eset lehetséges:

- az 1. szubsztrát megkötése gátolja a 2. kapcsolódását. 			  Ez látszólagos szubsztrát-felesleg gátlást eredményez (l. késôbb).

- az 1. szubsztrát megkötése elôsegiti a 2. kapcsolódását, 			  vagyis látszólagos szubsztrát-felesleg aktiválást kapunk ( ezt is lásd késôbb ).

1.2.8. Enzim-termékkomplex képzôdéssel járó reakciók.

Néhány még irreverzibilis enzimes reakciónál is kimutatható, hogy nemcsak ES-komplex képzôdik, hanem létrejön az ES-komplexbôl egy kinetikailag stabil EP-komplex is, majd ebbôl keletkezik a termék. Természetesen ilyenkor nem alkalmazható az egyszerû, egy komplexes Michaelis-Menten, vagy Brigss-Haldane kinetika. A reakcióséma ebben az esetben :

Az ES-komplex képzôdésének sebességi állandója itt is k1 , disszociációs sebességi állandója pedig k-1 . Az EP-komplex esetében pedig k2 ,ill.k-2 . Állandósult állapotot (steady state-et) feltételezve a két szimultán differenciálegyenlet :

=k1[E][S]+k-2[EP]- (k-1+k2[ES]=0

=k2[ES]- (k-2+k3)[EP]=0

Mivel  vo= k3[EP] és  [ET]= [E]+[ES]+[EP] , igy :

vo=k1k2k3SETk−1k−2+k−1k3+k2k3+k1Sk−2+k2+k3   ; 		(12.28)

osztva k1(k-2+k2+k3)-mal :  vo=k2k3k−2+k2+k3SETk−1k−2+k−1k3+k2k3k1k−2+k2+k3+S    ;  ebbôl :

és   		(12.29)

Ebben az esetben a Vm és Km a szokásos módon ugyan meghatározhatók , de az egyedi sebességi állandók értékét már igen bonyolult megállapitani.

1.3. Valószinûségi és molekuláris enzimkinetika.

Eddig a sebességi egyenletek determinisztikus megoldásait tárgyaltuk, vagyis elôre feltételeztük, hogy a reakció egy elôre meghatározott sémát követ. Ujabban azonban elôtérbe került az un. sztochasztikus , ill. az azt kiegészitô molekuláris megoldás is.

1.3.1.Egy szubsztrátos reakciók sebességi egyenletének 							sztochasztikus megoldása.

A módszer alapja, hogy az adott enzimes reakciót valószinüségi alapon vizsgáljuk, vagyis megadjuk a szabad enzim, a szubsztrát, az enzim-szubsztrát komplex és a termék molekulái számának, mint valószinüségi változóknak az idôtôl függô várható értékét (  ) , valamint a szórásnégyzetét (  ) .

A szabad enzimek számának változási sebessége a legegyszerübb esetben kifejezhetô :

−k1Ef*S+k−1+k2ES=k−1+k2ET−Ef−k1EfS		(13.1)

Integrálva megkapjuk az Ef  idôtôl függô várható értékét :

k−1+k2+k1S*e−k1S+k−1+k2t			(13.2)

Számláló és nevezô osztva ill. a kitevô szorozva és osztva k1 -gyel :

Ez a képlet azt adja meg, hogy mi a valószinûsége annak, hogy adott számú szabad enzim van a vizsgált rendszerben.

Az ES-komplex idôtôl függô várható értéke :

( 1- e-(S+Km) t  )				(13.4)

Ez viszont annak a valószinûségét adja , hogy hány ES-komplex van olyan aktivált állapotban, amelybôl termék képzôdhet.

Belátható ha t nem kicsi, akkor az exponenciális tag elhanyagolható 1 mellett és az eredeti Michaelis-Menten egyenletet kapjuk. Ha az S nagy, akkor szintén megegyezik a determinisztikus és a sztochasztikus megoldás. Ha az S kicsi, de az ET=1010 molekula, vagy ennél több, akkor is megegyezik a két megoldás. Ugyanakkor ha pl. egy sejtben csak néhány enzimmolekula található, akkor bármilyen S számnál csak a sztochasztikus megoldás használható.

1.3.2. Molekuláris enzimkinetikai modell.

Magyar kutatók - Damjanovich és Somogyi(12.4) - által kidolgozott molekuláris enzimkinetikai modell a valószinûségi adatokon kivül figyelembe veszi az egyes reakciókomponensek ütközési elméletét, a folyadékok rácselméletét és az enzimfehérjék speciális tulajdonságait is. A Km és Vm ebben az estben :

Km=tEStS*P1*V*e−EqkB*T−1       v.ö.    		(13.5)

v.ö.    Vm= k2 [ET]			(13.6)

ahol :  az ES-komplex átlagos életideje,

a szubsztrátnak a felismerési térfogatban eltöltött átlagos életideje,

P1 =  sztérikus faktor, amely az aktiválási entrópia egyik összetevôje

V   =  felismerési térfogat, amelyen belül a szubsztrát már megkötöttnek tekinthetô,

a felismerési térfogatban lévô szubsztrát aktiválási energiája, 	amely az ES-			komplex képzéséhez szükséges,

kB = az ES-komplex termékké alakulásának sebességi állandója,

T = abszolut hômérséklet,

Ps = a megfelelô ütközések valószinûsége az ES elbomlásához,

k'  = az ES felületén lévô helyek száma, amelyeknek az adott idô alatt a környezet 		molekuláival ütközni kell, hogy az ES elbomlásához szükséges energiát 			felvegyék,

az ütközô oldószermolekulák átlagos életideje a rácspontokban,

a termékképzôdés aktiválási energiája.

A fenti modell reális fizikai tartalmat rendel a determinisztikus Michaelis-Menten kineti-

kai leiráshoz, de kisérletileg alig kezelhetô.