2.2. Rátáplálásos ( fed batch) erjesztések.

Két alapvetô megoldása abban különbözik, hogy azt amire rátápláljuk az erjesztendô cefrét, honnan vesszük. Fakultativ aerob mikrobáknál (pl. élesztôk) esetében alkalmazható az un. sejtdúsitásos eljárás, amelynek lényege, hogy az inokulummal az erjesztôkád kisebb térfogatát kitévô cefrét oltják be, mérsékelt levegôztetéssel elszaporitják a mikrobákat, majd ezután lépcsôzetesen, vagy folytonosan adagolják az általában nagyobb töménységû cefrét mindaddig,amig azerjesztôkád hasznos térfogatát (a habzás miatt általában az össztérfogat 80%-át) el nem érik. Ezután az erjesztést még addig folytatják, mig a kivánt erjedésfokot el nem érik.

A másik technológia alapja az un. átvágásos eljárás, amikor a fôerjedésben lévô cefrét többrészre osztva (általában 15-20 %-os adagokban ) átszivattyuzzák  új kádakba, ahol rátáplálással folytatják az erjesztést. Igy elmarad az elôerjedési szakasz és az inokulum készités fázisa: Ez a technológia már félfolytonos erjesztést jelent, az átvágások ismételhetôségének számát az erjesztôképesség csökkenése ( a mikrobák degenerálódása) és a befertôzôdés limitálja.

A rátáplálásos technológiánál a szubsztrát adagolását úgy lehet szabályozni, hogy ne lépjen fel jelentôs szubsztrátgátlás. Másrészt ez a módszer lehetôséget biztosit a megközelitôleg “zéró mikrobanövekedési sebességet” biztositó erjesztés lefolytatására, s ekkor csak a sejtek fenntartására (maintenance-ra) forditódik a megtermelt energia.

A szakaszos erjesztéstôl eltérôen a továbbiakban a következô módszert alkalmazzuk az erjesztések kinetikai tárgyalására :

szakaszos tömegáram (kg/h) egyenlet + bemenô tömegáram - kimenô tömegáram

VdXdt= VmxX		+	0		-	0	(2.49)

-VdSdt	= VmSX + Q[S0]  - 0					(2.50)

VdPdt = VmP X + 0  -  0						(2.51)

ahol V = a mindenkori  cefretérfogat a reaktorban (m3),

Q = a térfogati áramlási sebesség ( m3/ h ).

Ebben az esetben nincs állandósult állapot

A  cefretérfogat idôbeli változása konstans folytonos rátáplálásnál :

dVdt=Q→integrálva  Vt = V0 + Q*t

A 4 differenciál egyenlet szimultán numerikus integrálásával az egyes cefrekompo-nensek koncentrációinak idôbeli változása is leirható. De a szakaszos erjesztéshez hasonlóan a szubsztrátfelvétel differenciál egyenlete integrálható is :

S0−St=KSlnStS0+QVtXtS0msmt 				(2.52)

Közelitéssel az [St] , [Xt] , [Pt] és pontosan a Vt idôfüggése leirható.

2.3. Folytonos erjesztési eljárások.

A folytonos erjesztést lehet egy, vagy több erjesztô kádban végezni, mindig szemelôtt tartva a folytonos adagolás és folytonos elvétel lehetôségét ,ill. a konstans térfogat tartását, valamint a homogenitást biztositó keverést.

2.3.1. Egy edényes folytonos erjesztés.

Az erjesztést ebben az esetben is szakaszosan inditják, majd az exponenciális fázis utólsó szakaszában meginditják a cefre adagolását,ill.elvételét. Az igy mûködô erjesztôt egyszerû folytonosan kevert és táplált tankreaktornak (continuously stirred tank reactor = CSTR) nevezik.

Kinetikája az elôzôekben megismert metodika alapján :

A sejtkoncentráció alakulása:

VdXdt= VmxX + 0 - QX					 (2.53)

állandósult állapotban ( steady state-ben) dXdt= 0    →mx= D

ahol D = higitási sebesség ( h-1).

A termékkoncentráció változása :

VdPdt = VmP X + 0 - Q[P]  ;   állandósult állapotban  dPdt= 0

mP = D PstXst					(2.54)

ahol Pst = a termék steady state (állandósult állapotú) koncentrációja,

Xst = a mikrobakoncentráció  	“		“	      .

A limitáló szubsztrátkoncentráció változása :

-VdSdt = VmSX + Q[S0] - Q [Sst]					(2.55)

állandósult állapotban ( steady state-ben) dSdt= 0

mS = D S0−SstXst						(2.56)

ahol Sst = az állandósult szubsztrátkoncentráció a kilépô cefrében és a 					reaktorban.

Az [Sst]  meghatározásához a szakaszos erjesztésnél leirt Runge-Kutta módszer, vagy a közelitô eredményt szolgáltató integrált szubsztrátfelvételi differenciál egyenlet használható fel. Ugyanis az ott szereplô t (reakcióidô) a folytonos erjesztésnél jól kevert rendszerben a tartózkodási idônek felel meg , reciproka pedig a higitási sebesség :

1/ t = D

Igy az ott meghatározott [St] = [Sst] ; [Xt] = [Xst] és [Pt] = [Pst] értékekkel , amelyek a higitási sebesség függvényében ábrázolva jellemzik a folytonos erjesztést.

A szubsztrátfogyás specifikus sebessége  (mS) lineáris függvénye a higitási sebességnek (D-nek) ,ami folytonos erjesztésnél egyenlô a spec. növekedési sebességgel (mx- szel). Vagyis :	-mS = DYXSl+mPfYPS  , ahol a 2. tag = m.			(2.57)

Ezért ezt a modellt maintenance, vagy nem strukturált modellnek is hivják. Azonban egyes erjesztéseknél nem lineáris összefüggést találtak a mS és D között (Jöbses et.al .1985). Ennek magyarázatára megalkották az un. strukturált, vagy két kompartmentes modellt,amelynek lényege a mikrobasejtet két részre,két kompartmentre osztják. A K kompartment tartalmazza az RNS-t, a szénhidrátokat és a makromolekulák monomerjeit és ezek közvetlenül a szubsztrátból szintetizálódnak a G kompartment enzimkatalizátorai hatására. A G kompartment tartalmazza a proteineket (az enzimeket is), a DNS-t ill. a lipideket és a K kompartmentbôl képzôdik , ill. azzá degradálódik ( 2.9. ábra).

2.9. Két kompartmentes strukturált modell.

A szubsztrátfogyás sebessége :

-dSdt = 1YKSmSmSKS+S[X] = 1YKSDX				(2.58)

mert állandósult állapotban mx= D .

A K kompartment nettó sebességi egyenlete :

dKdt= mSmSKS+S[X] - kf K.G.[X] + kd G[X] = D [X] - kf K. G[X] + kd G [X]	(2.59)

ebbôl  D = dKdt+kfKGX−kdGXX					(2.60)

Ugyanez a G kompartmentre :

dGdt=YGKkfK.G[X]−kdG[X]  ebbôl  [X] = dGdtYGKkfKG−kdG		(2.61)

ahol K= a K kompartment részaránya a sejttömegbôl (kg/kg),

G= a G        	“    	“		“	      “

kf = a K kompartment képzôdési seb-i áll. ( h-1),

kd = a G kompartment bomlási seb.áll. (h-1)

A szubsztrátfogyás sebessége tehát :

dSdt=1YKSdKdt+kfKGX−kdGXX∗dGdtYGKkfKG−kdG		(2.62)

De a két kompartment képzôdési sebességére felirható dKdt=D[X]KsdGdt=D[X]G=YGKkfKGX−kdGX=YGKkfK−kd												(2.63)

ebbôl : D = YG/K kf K - kd   és   K = D+kdYGKkf   , ill. G = 1 - K = YGKkf−D+kdYGKkf

mivel  [K] = K[X]  és   [G] = G[X] ,ill.a két kompartment összege : K + G = 1

Mindent behelyettesitve a dSdt egyenletbe, [X]-val egyszerûsitve, majd osztva :

mS= 1YKSD2D+kdYGKkf+kfDD+kdYGKkfYGKkf−D−kdYGKkf−kdDYGKkf−D−kdYGKkfYGKkfD+kdYGKkf−kd

(2.64)

Y2G/K  kf2 közös nevezôre hozva, D-szerint csoportositva, YG/Kkf - fel osztva kapjuk hogy a specifikus szubsztrátfogyás sebessége :

mS = 1YKSkdkf+kd−kdYGKkfYGK−kd+2kd+kf−2kdYGKkfYGKD−1YGK−1kfYGKD2	(2.65)

Az egyenlet elsô tagja független a növekedési sebességtôl,

a 2. tag lineárisan függ a növekedési sebességtôl (mx= D ),

a 3.  tag nem lineárisan,négyzetesen függ a növ-i sebességtôl ( D2=m2).

A mikrobasejtek netto szaporodási sebessége pedig :

dXdt= dKdt+dGdt						(2.66)

a termékképzés sebessége : dPdt = D[X] .						(2.67)

Bármilyen gátlás esetén és akármelyik modellt is alkalmazzuk, az elôzô egyenleteket ki kell egésziteni a szakaszos erjesztésnél tárgyalt gátlási egyenletekkel.

2.3.2. Sorbakapcsolt (kaszkád) rendszerû erjesztések.

Egy erjesztést végzô üzem kapacitása többszáz köbméter erjesztôteret is igényelhet. Ilyen méretû erjesztô epitése nem,vagy csak nehezen valósitható meg. Ezért a kapacitásigénytôl függôen két,vagy több folytonos erjesztôt sorbakapcsolnak, un. kaszkádrendszerû technológiát valósitanak meg. Ez tulajdonképpen az erjesztôtér növelését célozza,még akkor is , ha a sorbakötött erjesztôk közül az elsô fog a legnagyobb térfogati produktivitással mûködni és az utána következôkben ez egyre csökken. Ennek ellensúlyozására növelni lehet az egymásután következô erjesztôk térfogatát, vagy mikrobakoncentrációját.

Induláskor az elsô erjesztôtankban szakaszos fermentációval növelik a szükséges szintre a mikrobakoncentrációt ( [X0] ), majd ezután folytonos üzemre váltanak át. A kaszkádrendszerû erjesztés sematikus felépitése a 2.10. ábrán látható.

2.10.ábra. Kaszkád erjesztés sémája.

A szokásos tömegáram mérlegeket felirva :

az 1.erjesztô kádra :

V1 dS1dt=V1X1mS + Q[So] - Q[S1]				(2.68)

V1 dX1dt = V1[X1] mX + Q [X0] - Q [X1]				(2.69)

V1dP1dt = V1[X1] mP  +  0  -  Q [P1]					(2.70)

Állandósult állapotban dS1dt, dX1dt, dP1dt= 0 , igy

mS = QV1X1S0−S1 = D1 S0−S1X1			(2.71)

mX = QV1X1X1−X0=D1X1−X0X1		(2.72)

mP  =  QV1X1P1 = D1 P1X1				(2.73)

A 2. erjesztôkádra :

mS  =  D2 S1−S2X2		mX = D2X2−X1X2	(2.74)

A termékképzés tömegáram mérlege :

V2dP2dt = V2[X2] mP + Q [P1] - Q [P2]      ; állandósult állapotban :

mP  = D2 P2−P1X2						(2.75)

Általánositva az i. erjesztôkádra :

mS  =  Di Si−1−SiXi		mX = DiXi−Xi−1Xi

mP  = Di Pi−Pi−1Xi			(2.76)

A hozamkonstansok pedig :

YX/S = DXDS=QXiQSi−1−Si=XiSi−1−Si			(2.77)

YP/S  =   DPDS=QPiQSi−1−Si=PiSi−1−Si			(2.78)

2.4. Erjesztés sejtvisszatartással.

Sejtvisszatartással megnövelhetô a folytonos  erjesztô mikrobakoncentrációja, igy növekedhet a termékképzés sebessége és ezzel a térfogati produktivitás is.

A sejtvisszatartás egyik változata az un. toronyerjesztô alkalmazása.Ebben az esetben az erjesztô mikroorganizmusnak speciális fajtáit, pl. flokkuláló mikroorganiz-musokat használnak, vagy speciális anyagokkal (pl.agyagásványokkal) növelik meg a mikroorganizmusok ülepedési sebességét. Az ilyen mikrobák  bizonyos folyadékáramlási sebesség mellett visszamaradnak az erjesztôtankban,vagyis ugyanaz a mikroorganizmus újabb és újabb erjesztést tud végezni,vagyis folytonos erjesztés valósitható meg. Steady state  esetben energiafelhasználás csak a fenntartásra forditódik, a szaporodásnak csak az elpusztult ill.kiülepedett és az esetlegesen kimosódott sejteket kell pótolni :

a sejtproduktivitás mérleg :  SZAPORODÁS = kimosódás+kiülepedés .

a megfelelô sebességek pedig:

mx[X] = QV[X] + UAV [X]   , ill. mx= D + UAV		(2.79)

ahol U= a mikroba,vagy flokkulum ülepedési sebessége (m/h),

A= vizszintes keresztmetszet (m2)

Ha az ülepedési tag nulla , vagyis a sejtek egyhelyben “lebegnek” , akkor

mx= Dmax

vagyis akkora lehet a maximális higitási sebesség,mint a specifikus 	sejtkoncentráció növekedési sebesség.

A mikrobák netto ülepedési sebessége ( azaz az erjesztô egy pontjához viszonyitott sebessége) egyenlô a mikrobáknak a folyadék mozgásához viszonyitott sebessége és a folyadék mozgássebességének különbségével :

U = Ul - QA = Ul - QlV				(2.80)

ahol Ul = a mikrobáknak a folyadék mozgásához viszonyitott sebessége,

l = ülepedési mélység a folyadékban ( m).

Ha QA > U , akkor a mikroba felfelé mozog,

QA < U , akkor lefelé,

QA = U , akkor a mikroba áll.

A flokkuláció mechanizmusa még ma sem teljesen ismert. Élesztôk esetén a külsô sejtfalat alkotó β-glükán rétegen ( amely β- 1,3 és β- 1,6 kötésû glükózmolekulákból áll ) egy foszfomannoprotein réteg található, amelynek protein asp. karboxilcsoportjához 2 acetilglükózamin ( un.kitobióz) , majd ahhoz egy hosszúláncú α-1,6-kötésû mannózpolimer kapcsolódik. Errôl  α-1,2-,ill. α-1,3-kötésû oligomerek lógnak le,amelyek között foszfodiészter kötés is elôfordul. A protein ser.ill.tre. aminósavaihoz ugyanilyen oligomerek kapcsolódnak:

M1

M12

P

M1

M1

M13

M12

Tre

Ser-1M2-1M

Protein

1-4                 1-4            1,6  1,6  1,6   1,6   1,6    1,6

Asn-GA(Ac)-GA(Ac)-M-M-M-M-M2-M2-

A foszfomannoprotein gátolja a flokkulációt. A flokkulációhoz a fehérje karboxil-oldalláncai szükségesek, amelyeket Ca2+ ionok mint hidak kötnek össze a flokkulációnál. Indukálni is lehet a flokkulációt pl. a sörlében található Glu és Asp gazdag proteinekkel. Ilyenkor egy ilyen spacer peptid 2 Ca2+ atomot köt össze, két végén a fehérjéhez kötődve. A sókötés mellett H-kötések is stabilizálják az aggregátumokat. Egyes kutatók több mannánt és foszfort találtak  a flokkuláló, mint a nem flokkuláló sejtek falában (Brewers Dig. 50,42(1975); J. Inst. Brew. 77,350(1971)). Mások szerint a deflokkuláció együtt jár a mannoprotein szintézissel, így szerintük a mannoprotein maszkírozza az aggregációban résztvevő aktív csoportokat, vagyis a jól flokkuláló élesztőkben kevés mannoproteinnek kell lenni (J. Inst. Brew. 69,332(1963)). Megint mások szerint a flokkulációban a mannoprotein foszfodiészter csoportjai is részt vesznek (J. Inst. Brew. 76,564(1970)), igaz, hogy eltávolításuk viszont növeli a flokkuláció sebességét (J. Gen. Mikrobiol. 81,166(1976)). Valószínű, hogy a karboxilcsoportok és a foszfátcsoportok a taszító hatást, a Ca2+  pedig a vonzó hatást erősíti.

A flokkuláció mechanizmusának jobb megértését szolgálhatják a FLO1 domináns és a flo3 recesszív gén kimutatása (J. Inst. Brew. 82,158(1976);86,120,(1980)), ill. izolálása (Agr. Biol. Chem. 55,1574(1991)) és fúziója (Agr. Biol. Chem. 54,1677(1990)).

A toronyerjesztô kinetikája: a szokásos tömegáram mérleg a következô :

Sejttömegre : 		VdXdt= VmxX + 0 - QXki		(2.81)

Termékre :		VdPdt = VmP X + 0 - Q[P]		(2.82)

az Xki a kilépô folyadék olyan sejtkoncentrációját jelenti,amelyet nem 			flokkulálódott, vagy hordozóhoz nem kapcsolódott egyedi,kis sûrûségû 			sejtek alkotnak.

Steady state-ben a fenti egyenletekbôl :

mx=QVXkiX=DXkiX					(2.83)

mP=QVPX=DPX						(2.84)

Sejtakkumuláció (sejtvisszatartás) csak akkor érhetô el,ha [Xki] << [X], vagyis az arányuk kicsi. Az akkumulációt addig kell folytatni,amig a steady state be nem áll, vagyis [Xki] = [X] , ami azt jelenti,hogy az élô flokkulált sejtek száma már tovább nem nô ( pl. az áramlási nyiróerô hatására aprózódik a flokkulátum és kimosódhat), vagy az adalékanyag telitôdik a sejtekkel és az új sejtek már szintén kimosódnak.

A hozamkonstansok :

YX/S = DXDS=QXki+XQSo−Ski=Xki+XSo−Ski 			(2.85)

YP/S = DPDS=QPQSo−Ski=PSo−Ski				(2.86)

Tehát az állandósult állapot eléréséig növekedhet a térfogati produktivitás , azután steady state állapotba jút a toronyerjesztô.

Sejtvisszatartás érhetô el a rotorfermentor-nak nevezett erjesztôben is,ahol a sejteket mikroszûrôvel tartják vissza. A berendezés sematikus rajza a 2.11. ábrán látható.

2.11.ábra. A rotorfermentor sematikus rajza.

A szubsztrát beadagolása nyomás alatt történik,ez segiti elô a terméket tartalmazó folyadék átjutását a mikroszûrô pórusain.

A rotorfermentor kinetikája a 2.12. ábra alapján vezethetô le.

2.12. A rotorfermentor jellemzô adatai.

A mikroba tömegáram mérlege :

Vr dXrdt= Vr mX[Xr] +0 - Qx[Xr]				(2.87)

A termék tömegáram mérlege :

Vr dPrdt = Vr mP[Xr] +0 - Qx[Pr] - Qf [Pr]			(2.88)

Három higitási sebesség definiálható ebben az esetben :

- teljes higitási sebesség a beadagolás alapján :

D = QbVr = QxVr + QfVr					(2.89)

- az elvétel alapján :

D1 = QxVr							(2.90)

- a sejtmentes szürlet alapján :

D2 = QfVr							(2.91)

vagyis :D = D1 + D2

Az erjesztés inditásakor az un.felszaporitási szakaszban nincs elvétel , azaz Qx = 0 , ekkor a fenti egyenletek :

Vr dXrdt= Vr mX[Xr]  ;  ebbôl  mX= 1XrdXrdt		(2.92)

Vr dPrdt = Vr mP[Xr] - Qx[Pr]      →dPrdt=mP[Xr] - D2[Pr]	(2.93)

Állandósult állapotban : dXrdt= 0 és dPrdt = 0

Vr mX[Xr] - Qx[Xr] = 0    →mX= QxVr = D1			(2.94)

Vr mP[Xr] +0 - Qx[Pr] - Qf [Pr] = 0  →mP= DPrXr		(2.95)

A hozamkonstansok pedig :

YX/S = DXDS=QXXrQbSo−QfSr−QxSr=QxXrQbSo−Sr	(2.96)

YP/S = DPDS=QfPr+QxPrQbSo−Sr=PrSo−Sr			(2.97)

A rotorfermentoros erjesztés összehasonlitása a CSTR erjesztéssel:

Sejtproduktivitás : CSTR-ben : Pv= D[X]

rotorfermentorban : Pv=  QxVr[Xr]

a kettô aránya : Rx = QxVrVQXrX

a specifikus növekedési sebesség steady state-ben : mX= QV = QxVr

azonos mXesetén a két erjesztô azonosan mûködik.

A sejtkoncentrációkat összehasonlitva :

CSTR-ben : [X] = YX/S ([So] - [S])

rotorfermentorban : [Xr] = YX/S ([So] - [Sr])

a kettô aránya : Rx = XrX = QbQx=1+QfQx

Vagyis a Qf és Qx megválasztásával a rotorfermentor nagyobb sejttömeg produktivitást eredményezhet.

Ugyanez termékre vonatkoztatva azonos mXesetén :

RP= QbVrPrQVP=QxVr+QfVrPrQVP=1+D2D1PrP				(2.98)

Ha [Pr] > [P] és D2 > D1 , akkor az RP > 1, vagyis a rotorfermentoros erjesztés nagyobb produktivitással mûködik, mint egy CSTR ( ez az arány akár 10-szeres is lehet). A produktivitás növelésének azonban a sejtek “öngátlása“ szab határt. Ezt és egyéb gátlásokat a már ismertetett módon kell figyelembevenni.