- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: több évtizedes, gázgyári maradék, 1000 ppm felett

3. A talaj típusa: kavicsos-homokos feltöltés.

Szennyezett talaj mennyisége: 2000 m3

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: alacsony talajvízszint (6-7m), a szennyeződés nem érte el a

talajvizet, a szennyeződés mélysége 2-3 méter a felszín alatt

5. A terület tervezett használata: lakásépítés

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: több évtizedes, gázgyári maradék, 5000 ppm felett

3. A talaj típusa: homokos agyag

Szennyezett talajmennyiség: 550 m3

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: magas talajvízszint, a szennyeződés részben a talajvízben van,

5-6 méter mélységig

5. A terület tervezett használata: lakásépítés

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora több évtizedes, gázgyári maradék, 10 000 ppm felett

3. A talaj típusa: anyagos, homokos

Szennyezett mennyiség: 200 m3

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: magas talajvízszint, a szennyeződés veszélyezteti a környező

kutakat, a szennyeződés mélysége 1-3 méter

5. A terület tervezett használata: üdülő

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: PCB tartalmú transzformátorolaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 10 000 ppm felett, néhány éves szennyeződés

3. A talaj típusa: vegyes feltöltés

A szennyezett terület: 50 000 m2

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz mélyen van, a szennyeződés 4 m-ig 	szívódott be

5. A terület tervezett használata: ipari

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: PCB tartalmú transzformátorolaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 50 000 ppm felett, egészen friss szennyeződés

3. A talaj típusa: vegyes feltöltés

Szennyezett mennyiség: 200 m3

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz magasan van (1-2m), a szennyeződés 3 m-ig szívódott

be, gyorsan vándorol lefele

5. A terület tervezett használata: városi park

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: kerozin

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 1-2 éves, talajvíz felszínén úszik

3. A talaj típusa: agyagos homok

Szennyezett terület: 200 000 m2

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: a talajvíz 2-3 méteren van, a kerozin fél méter magasságban

úszik a felszínén

5. A terület tervezett használata: repülőtér

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: kerozin és nehézfém, inhomogén eloszlásban

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 1-2 éves, kerozin a talajvíz felszínén úszik, nehézfém

foltokban 5000 ppm réz, és 3000 ppm ólom

3. A talaj típusa: agyagos homok

Szennyezett talaj mennyisége:    100 000 m2

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: a talajvíz 2-3 méteren van, a kerozin fél méter magasságban

úszik a felszínén

5. A terület tervezett használata: repülőtér

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: perklóretilén

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: egy-két éves iszapformában a területre lerakott hulladék

3. A talaj típusa: jó vízzáró agyagos

Hulladék mennyisége: 200 m3

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: mély talajvíz

5. Terület használata: ipari

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: fűtőolaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 10 000 ppm körüli, tíz éves, 3-4 méterig átitatott talaj

3. A talaj típusa: homokos agyag

Szennyezett talaj mennyisége: 1000 m2

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: mély talajvíz, 6m alatt

5. Területhasznosítás: felhagyott bányaterület, természetvédelmi terület

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: vegyes, kohósalak, helyenként nehézfémek, olajos hulladékok

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: illegális hulladéklerakás, 20 éves, a kohósalak 40-50%,

mért maximális nehézfémtartalom: 4000 ppm réz, 50 ppm Cd, 1000 ppm ólom

3. A talaj típusa: a lerakó altalaja kavicsos homok, helyenként agyagos vízzáró réteg 4-5 méter

mélységben.

Szennyezett terület nagysága: 40 000 m2

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: magas talajvíz, Dunapart

5. Területhasználat: feltöltött dunai ártér, egyetemi épületek építése tervezett

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: vegyes, helyenként nehézfémek, olajos hulladékok, akkumulátorok,

építési törmelék

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: illegális hulladéklerakás, 20 éves

3. A talaj típusa: kavicsos homok, helyenként agyagos vízzáró réteg 4-5 méter mélységben

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: magas talajvíz, Dunapart

5. Területhasználat: feltöltött dunai ártér, egyetemi épületek építését tervezik

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: nehézfémek

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: minden nehézfém a talaj határértékek legalább tízszerese,

20-30 éves, meddőhányó formájában. Zn, ólom bánya volt, flotációs technológiával dolgozta fel az

ércet.

3. A talaj típusa: a meddőhányó alatti talaj erdei talaj, köves/sziklás altalajjal,

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz mély, mivel a terület hegyen van. Karsztvizek és

felszíni vizek (patak, tó) vannak.

4. Területhasznosítás: természetvédelmi terület

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: peszticidek, DDT és klórozott növényvédőszerek

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 2-3 éves, mezőgazdasági raktárból származó, helytelenül

raktározott, a hulladék mennyisége: 300 kg

3. A talaj típusa: agyagos homok

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: közepes 2-3m talajvíz magasság

5. Területhasználat: mezőgazdasági

Szükséges előkísérletek terve

A kiválasztott lehető legjobb technológia részletes ismertetése, teljes méretű megtervezése

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: Diesel olaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: friss, 20 000 ppm

3. A talaj típusa: homokos

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz 2m-en

5. Talajhasználat: mezőgazdasági

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: Diesel olaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: friss, 20 000 ppm

3. A talaj típusa: homokos

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz 5m-en

5. Talajhasználat: mezőgazdasági

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: Diesel olaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: friss, 20 000 ppm

3. A talaj típusa: homokos, agyagos

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz 3m-en

5. Talajhasználat: ipari terület

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: Diesel olaj

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: friss, 20 000 ppm

3. A talaj típusa: feltöltés

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: talajvíz 5m-en

5. Talajhasználat: beépített lakóterület

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: nehézfémek, főleg kadmium és ólom

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: több évtizedes, határérték 5-10-szerese

3. Az üledék típusa: Dunai üledék, magas szervesanyag tartalommal

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: Soroksári Dunaág

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: nehézfémek, és szerves mikroszennyezőanyagk

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: több évtizedes, határérték öt-tízszerese

3. Az üledék típusa: Dunai üledék, magas szervesanyag tartalommal

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: Soroksári Dunaág

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: nehézfémek

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: több évtizedes, határérték 10-100-szorosa

3. Az üledék típusa: Toka-patak és rajta lévő tavak üledéke, leiszapolható frakció 	aránya nagy.

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: Toka-patak, Gyöngyösoroszinál

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: trifluralin (peszticid)

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 10 éve alkalmazzák ezt a peszticidet ezen a területen az

előírásoknak megfelelő koncentrációban, évenként kétszer

3. A talaj típusa: humuszos feltalaj, homokos agyag altalaj

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: a mezőgazdasági terület felszíni vízhez közel, attól 50 m-re helyezkedik el, enyhén lejtős (a tó fele), talajvíz 2-3 méteren van.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: bifenox (peszticid)

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: 5 éve alkalmazzák ezt a peszticidet ezen a területen az előírásoknak megfelelő koncentrációban, évenként kétszer

3. A talaj típusa: humuszos feltalaj, homokos agyag altalaj

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: a mezőgazdasági terület felszíni vízhez közel, attól 50 m-re helyezkedik el, enyhén lejtős (a tó fele), talajvíz 2-3 méteren van.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. A szennyezőanyag fajtája: klórpirifosz (peszticid)

2. A szennyezőanyag koncentrációja, kora: mezőgazdasági raktárban helytelenül tárolt, sérült

csomagolás miatt környezetbe került 200 kg

3. A talaj típusa: humuszos feltalaj, homokos agyag altalaj

4. A terület hidrogeológiai viszonyai: a mezőgazdasági terület felszíni vízhez közel, attól 50 m-re helyezkedik el, enyhén lejtős (a tó fele), talajvíz 2-3 méteren van.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Savas bányavíz (tisztítás előtt)

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Savas bányavíz (tisztítás után)

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Meddőhányó

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Ipari víztározó - üledék

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Mezőgazdasági víztározó - üledék

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Mezőgazdasági talaj (kiskertek)

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Meddőhányóra hordott talaj

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Meddőhányó környékének talaja

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Bányavízből kicsapott nehézfémsók

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Néhai flotációs üzem területe

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Meddőhányó tetején levő tó

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyösoroszi

2. Gyöngyösoroszi hobbikertek talaja, kadmium, ólom, réz, cink és arzén szennyeződéssel, a

koncentráció a határérték 2-20 szorosa. Az áradás által érintett terület a kerten belül viszonylag jól

lehatárolható.

3. A talaj közepes szervesanyagtartalmú mezőgazdasági talaj. Jellemző területhasználat: hobbikert.

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.

- KIINDULÁSI ADATOK:

1. Terület: Gyöngyös

2. Gyöngyös északkeleti határán a Toka pataknak a Gyöngyösi víztározóba betorkollása előtti

területen gyöngyösi hobbikertek talaja, kadmium, ólom, réz, cink és arzén szennyeződéssel, a

koncentráció a határérték 2-20 szorosa. A hobbikertek keresztbe kasul átszabdalódtak, a patak

áradáskori kontrollálatlansága miatt, kisebb vízfolyásokkal. Igy a patak által szállított hordalék

behálózza kerteket.

3. A talaj közepes szervesanyagtartalmú mezőgazdasági talaj. Jellemző területhasználat: hobbikert,

zöldség/gyümölcs termelése, otthoni fogyasztása.

További adatok a tanszéken fellelhető irodalmakban.