MIKROBIOLÓGIAI AKTIVITÁS MÉRÉSE TALAJBAN

# CO2 termelés alapján

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Mezőgazdasági Kémia Technológia Tanszék

2001

1. BEVEZETÉS

### 1.1. A talaj

A környezeti elemek közül az ökoszisztéma szempontjából a talaj érdemli a legtöbb figyelmet, hiszen a terjedési modellek, a kockázatbecslés és a tapasztalat is azt mutatja, hogy mind az elemek, mind a nehezen bontható és apoláros szerves szennyezőanyagok végállomása a talaj.

A talaj nagy adszorpciós képességű szerves és szervetlen kolloid anyagai, az agyagásványok és a szerkezeti humuszanyagok, melyek a növényi növekedés szempontjából hasznos víz és tápanyagok megkötésében játszik szerepet, képesek a környezetünkbe kerülő szerves és szervetlen szennyezők, környezetre káros, toxikus anyagok megkötésére és tárolására is. Az egyensúlyi viszonyoknak megfelelően a megkötött anyagokat a talaj elengedheti, szennyezve a talajvizet, ill. előidézve a toxikus anyagoknak a növényekbe jutását. Ily módon toxikus anyagoknak az ökoszisztémába való bejutását okozhatja a vízrendszeren, vagy a táplálékláncon keresztül, veszélyeztetve ezzel az érzékenyebb fajokat, s magát az embert.

A szennyezőanyagok immobilizálódhatnak is a talajban, ami azt jelenti, hogy a szennyező- anyag fizikai vagy kémiai erőkkel kötődik a talaj szilárd részecskéihez. Ez a kötőerő a laza fizikai adszorpciótól a kovalens kémiai kötésekig sokféle lehet, a szennyezőanyag szinte beépülhet a talaj szerkezetét alkotó szerves vagy szervetlen mikroszemcsékbe, tehát pl. a növények számára felvehetetlen állapotba kerül.

A szennyező vegyi anyagok egy része fizikai, kémiai vagy biológiai hatásra elbomolhat, ártalmatlan végtermékek pl. széndioxid és víz keletkezése közben. Egyensúly alakulhat ki, ha ez a bomlás azonos sebességű a talajba kerüléssel. De ha a szennyezőanyag perzisztens, vagyis ellenáll a bontásnak, vagy a talaj saját bontó aktivitása nem tud megbirkózni a talajba került szennyező mennyiséggel, akkor a szennyezők felhalmozódnak, a talaj szennyezett lesz, melynek ártalmatlanításáról, remediálásáról gondoskodnunk kell.

### Mit tehetünk egy szennyezett területtel, hogy csökkentsük a kockázatot?

Szennyezett talajok esetében nem a remediálás az egyetlen kockázatcsökkentési lehetőség. A beavatkozás sürgősségétől és a szennyezett terület nagyságától és a költségektől függően más megoldások is szóba jönnek:

- Nem kezeljük, de kivonjuk a használatból, vagy módosítjuk a használatát

- Izoláljuk, vagy kapszuláljuk, azaz teljesen elzárjuk a környezetétől

- Kiemeljük a szennyezett talajt és megfelelő lerakóhelyre szállítjuk

- Remediáljuk a talajt; kármentesítjük, tisztítjuk, vagy kezeljük, a szennyező függvényében  in situ, vagy ex situ módon.

A remediálás kifejezés a területet megjavítását, meggyógyítását, rendbehozatalát jelenti, a latin remedium = gyógyszer, segítő eszköz kifejezés alapján. Ezt a szakkifejezést használják a talaj megtisztítására és az azt követő újrahasznosításra.

### A beavatkozás sürgőssége

A beavatkozás sürgősségét a terület érzékenysége és a szennyezőanyag veszélyessége (toxicitás, mobilitás, stb.) együttesen szabja meg. A beavatkozás sürgősségét, több remediálandó terület esetén a prioritások meghatározását az alábbi sorrend határozza meg:

1. Vízbázisok veszélyeztetettsége

2. Potenciális vízbázisok veszélyeztetettsége

3. A szennyezőanyag gyors terjedése

4. Felszíni befogadóhoz közeli szennyeződés

A területhasználatokhoz kapcsolódóan is megadhatjuk a fontossági sorrendet. Prioritást élveznek azok a területek, ahol a szennyeződés veszélyezteti a terület jelenlegi használatát, azután következnek azok, ahol a terület jövőbeni használata veszélyeztetett. Ezután következnek a városi, a tengerparti és az ipari területek.

### 1.2. Leggyakoribb szennyezőanyagok

A szennyezőanyag típusa, fizikai állapota és koncentrációja nagymértékben különbözhet. Mivel a talajok szennyeződései többnyire ipari eredetűek, a különböző országokban nagyon hasonló a legveszélyesebb szennyezők listája. Ezek szerint a leggyakoribb talajszennyezők az alábbiak:

- Illó- és nem illó alifás és aromás szénhidrogének

- Illó és nem illó halogénezett szerves vegyületek

- Toxikus fémek és toxikus fémek vegyületei

- Szabad és komplex cianidok

- Radioaktív anyagok

A szennyezőanyag típusán és koncentrációján kívül fontos tényező a szennyezőanyag fizikai állapota. Eszerint megkülönböztetünk:

- a talajrészecskékkel azonos, annál kisebb, vagy annál nagyobb szennyező részecskéket,

- a talajszemcsék felületéhez, folyékony filmként kötődő szennyezőanyagokat,

- a talajrészecskék felületéhez adszorpcióval kötött szennyezőanyagokat,

- a szerves talajalkotókhoz abszorbeálódott szennyezőanyagokat,

- a talajszerkezet pórusaiban szilárd, vagy folyadék állapotban jelenlévőket, és

- a talajrészecskékhez, kötött, vagy a mikrokapillárisokban lévő vizes fázisban oldott szennyezőanyagokat.

A remediálás gyakran több módszer együttes alkalmazásával oldható meg. A tisztítási módok a talaj összetevők és a szennyeződések, ill. a szennyeződést hordozó részecskék eltérő tulajdonságain alapulnak. A tisztítási technológia alapját képező szennyező-tulajdonságok az alábbiak lehetnek:

- a szennyezőanyag illékonysága,

- a szennyezőanyag oldhatósága vízben, vagy szerves oldószerekben,

- a szennyezőanyag kémiai- ill. hőhatásra történő bonthatósága, vagy stabilitása,

- biodegradálhatósága.

### 1.3. A remediálási módszerek általános bemutatása

A remediálási módszereket több szempont szerint csoportosíthatjuk.

- A remediálás helyszíne szerint ex situ vagy in situ módszerek ismertek, aszerint, hogy a talaj eltávolításával, vagy eltávolítás nélkül, helyben végezhető-e el

- Az alkalmazott kezelés típusa szerint a remediáció lehet fizikai, kémiai, termikus, vagy biológiai.

- A kezelendő környezeti elemek szerint szárazföldi ökoszisztémák esetében talaj, felszín alatti víz, vagy a kettő együttes remediálása lehet szükséges, vízi ökoszisztémák esetén a felszíni vízé és/vagy az üledéké.

- Két alapvető megoldás vezethet a kockázatos szennyezőanyagok hatástalanításához: a szennyezőanyag mobilizálása (kivonás, bontás) és az immobilizáció (hozzáférhetetlenné tétel).

- A szennyező vegyi anyag fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, halmazállapota, stb. szerint.

- Aszerint, hogy egyetlen technológiát alkalmazunk-e, vagy több technológia komplexét.

Ex situ talajkezelési technológiák

A talajt kiásása után, vagy a szennyeződés helyéhez közel (on site), vagy talajtisztító telepre szállítva (off site) kezelik. Kis területekre kiterjedő és a vízbázisokat is veszélyeztető balesetek nyomán keletkező talajszennyeződések esetén prioritást élvez.

A szennyezés helyéről eltávolított, kiásott talaj mobilizálható szennyezőinek ártalmatlanítása leggyakrabban a következő alaptechnológiákkal, vagy ezek kombinációjával oldható meg:

- Extrakcióval összekötött osztályozás, vizes extraháló szer alkalmazásával,

- Hőkezeléssel, mely alacsony, vagy magas hőfokú deszorpciót, vagy égetést jelenthet, vagy

- Biológiai kezeléssel, mely lehet agrotechnikai (szétterítve, vagy prizmákba rakva), vagy bioreaktoros (levegőztetett betontartály, töltött oszlop, stb.) eljárás.

In situ remediációs technológiák

Az in situ remediáció azt jelenti, hogy a talajt kiásás és eltávolítás nélkül, helyben kezelik. Nagyobb területeket érintő szennyeződések esetén lehetnek előnyösek, főleg a kevéssé költséges biológiai módszerek. Olyankor is célszerű alkalmazni, ha a talaj, vagy vízi üledék mélyebb rétegeiben kisebb szennyezett szigetek vannak. Az in situ technológiák egy másik előnye lehet, hogy a terület felszíne a mélyebb rétegek kezelése során zavartalanul használható.

Összehasonlítva az ex situ módszerekkel, az in situ módszerek egy része kevésbé költséges, hiszen megtakaríthatjuk a kiásás és a szállítás költségeit, viszont hosszabb időt vesznek igénybe, s az inhomogenitás és a visszamaradt szennyeződés nagyobb veszély jelent, mint a kiásott talajra alkalmazott technológiák esetében.

Szinte minden fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai remediálási módszer alkalmazható in situ is, az alkalmazhatóságot a szennyezett talaj mennyisége és a technológia költsége limitálja.

Könnyen illó komponensek esetén a talajszellőztetés, vízoldható szennyezőanyagok esetén a talaj vizes mosása lehet az in situ megoldás, a talaj belsejének hőmérsékletemelése is elérhető a legkülönfélébb, általában energiaigényes melegítési módszerekkel, de az in situ remediálás leggyakrabban a biológiai talajtisztítási módszerre alapoz, mely a mikroorganizmusok mindenre kiterjedő bontóképességét használja ki. A biológiai tisztítás történhet a talaj saját mikrobiológiai aktivitásának kihasználásával, vagy megfelelő bontóképességű mikroorganizmusok talajba juttatásával.

1.4. A szerves szennyezőanyagok mikrobiológiai degradációja (biodegradáció)

A biodegradáció aerob vagy anaerob folyamat, melynek során a talaj mikroorganizmusai feltárják és mineralizálják, vagyis a növények számára ismét felvehető szervetlen állapotba hozzák azokat a biogén elemeket, amelyek részt vesznek a szerves anyagok felépítésében, az energia raktározásában és transzportjában. Ez biztosítja a szervesanyag produkció szakadatlanságát. A biodegradáció mértéke határozza meg egy adott ökoszisztémán belül az elemek körforgalmának sebességét.

A biodegradációt a biotechnológusok széles körben alkalmazzák a települési és termelési hulladékok komposztálásakor, szennyezett talajok, szennyvizek biológiai kezelése, tisztítása során. A biotechnológia központi folyamata a mikroorganizmusok biodegradációs tevékenysége, melyhez az optimális körülményeket a technológia biztosítja: levegőztetés, hőmérséklet, nedvességtartalom, tápanyagellátás, adalékanyagok, stb.

A mikroorganizmusok elterjedtsége a földi ökoszisztémában és a holt szerves anyagok bontására kialakult határtalan genetikai potenciáljuk alkalmassá teszi őket a xenobiotikumok bontására is. Kis generációs idejük és gyors alkalmazkodóképességük révén szinte minden xenobiotikumot képesek lebontani, vagy energiatermeléssel összekötött folyamatokban, vagy kometabolizmus útján. A xenobiotikumok mikrobiológiai degradálhatósága nemcsak a mikroflóra genetikai képességétől és fiziológiai állapotától függ, de a xenobiotikum biológiai hozzáférhetőségétől, mozgékonyságától, vízoldhatóságától, polaritásától, más szennyezőanyagokkal és a szennyezett környezeti elem fázisaival való kölcsönhatásától, stb.

A szennyezőanyagok biodegradálhatóságának nagy szerepe van a környezeti kockázat felmérésében. A kockázat a biodegradálhatósággal fordítottan arányos, minél inkább biodegradálható egy szennyezőanyag, annál kevesebb ideig lesz jelen a környezetben.

A biodegradáció során átalakulnak a molekulák, megváltozik fiziko-kémiai természetük és tulajdonságaik. Az elsődleges biodegradáció mennyiségileg is meghatározható az eredeti komponensek eltűnésének követésére alkalmas analitikai módszerekkel. Szerves talaj-szennyezőanyagok kimutatására széles körben elterjedt a gáz- és a folyadék-kromatográfia használata nagy szelektivitásának és érzékenységének köszönhetően. Az elsődleges biodegradáció fontos jellemzője, hogy általában az eredeti komponensek toxikus tulajdonságainak elvesztésével jár.

A biodegradáció eredménye a vegyületek lebomlása, az összes szerves szén CO2 -dá való átalakulása, és/vagy szerkezeti anyagként a biomasszába történő visszatérése. Így végeredményben a biodegradáció a szerves szén, a nitrogén és egyéb makro-, mezo- és mikroelemek mineralizációjához vezet.

A talajremediálási biotechnológiának a mikroorganizmusok optimális működéséhez, vagyis a szennyezőanyag lehető leggyorsabb és legtökéletesebb bontásához szükséges feltételeket kell folyamatosan biztosítania. Ilyen feltételek a megfelelő nedvességtartalom, a kiegyensúlyozott tápanyagellátás és a megfelelő redoxviszonyok, aerob folyamatok esetén elegendő mennyiségű oxigén a talaj belsejében.

## Bioremediáció

A természetesen jelenlévő mikroflóra működésének optimálására, aktivitásának növelésére vízben oldott tápanyagokat és oxigént juttatunk a talajba. Az adalékok lehetnek tápanyagkiegészítők, melyek a biodegradációt segítik, és lehetnek felületaktív anyagok, tenzidek, kelátképzők, stb., melyek a szennyező biológiai hozzáférhetőségét biztosítják. Mikrobiális talajoltóanyag alkalmazása is gyakori, ha a talaj saját mikroflórája sérült, mérgezett, vagy nem képes a szennyezőanyag bontására. Az oxigénellátást vízben oldható, vagy rosszul oldódó (retard) peroxo-vegyületek, vízben oldott levegő, vagy oxigén, biztosíthatja. A bejuttatás vízrecirkuláltatással, vagy talajvízbe injektálással oldható meg.

## Bioventilláció (talajszellőztetés)

Ha a biodegradációhoz szükséges oxigént a talajlevegő gyakori cseréjével oldjuk meg, talajszellőztetésről beszélünk. A bioventilláció tehát a talajszellőztetésnek és az in situ biodegradációnak a kombinációja, amely magában foglalja a két eljárás előnyeit. Stimulálja az aerob lebontást és elősegíti az illékonyabb szénhidrogén komponensek elpárolgását. A mikroflóra biodegradációjának stimulálása elsősorban a telítetlen talajzóna esetében ajánlatos, vagy a talajvíz megtisztítását követő talajtisztítás esetén. A talaj ventillátoros átszellőztetésének a talaj hézagtérfogatában akkora oxigénkoncentrációt kell csak biztosítania, mely a biofilmbe diffúzióval történő oxigénbejutás hajtóerejeként működőképes. A kiszívott talajgázt a felszínen össze kell gyűjteni és kezelni (megkötés aktív szénen, égetés stb). Ezért is előnyösebb a szívás a nyomással szemben.

### 1.5. A bioremediációt befolyásoló tényezők. Technológiai alapelvek

A biotechnológusnak a talajszennyező vegyi anyag környezeti kockázatának figyelembevételével kell megterveznie a remediációt. Olyan módszeregyüttesre van szükség, mely a lehető legjobb eredmény biztosítása mellett a legkevésbé károsítja az ökoszisztémát. Előkísérletekkel kell felmérni a szennyezett talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotát és a talajban folyó biodegradációt. Ennek ismeretében olyan biotechnológiát kell tervezni és alkalmazni, amely a talajban működő mikroorganizmusok együttesének optimális körülményeket biztosít.

Az optimális körülmények biztosítására egy sor eszköz áll a rendelkezésünkre, így a nedvességtartalom, a hőmérséklet, a tápanyagellátottság, a levegőztetés és a bontó mikroflóra kontrollált körülmények közötti változtatása. Rendkívül nagy jelentőségű az alkalmazható módszerek között az apoláros szerves szennyezőanyagok hozzáférhetőségét növelő körülmények biztosítása vagy adalékok alkalmazása (felületaktív anyagok, biotenzidek).

##### 1.5.1. A talajszennyező vegyi anyag biodegradálhatósága

Irodalmi adatok alapján is eldönthető, de a konkrét szennyezési esetre célszerű laboratóriumi biodegradálhatósági kísérleteket végezni, a helyszínről származó szennyezett talajjal, hiszen a talaj tulajdonságai is befolyásolják a szennyezőanyag viselkedését a környezetben. A laboratóriumi biodegradálhatósági tesztek megmutatják a talaj saját mikroflórájának bidegradációs aktivitását és annak növelhetőségét is.

Biodegradálhatósági tesztek

- A biodegradáció nyomon követésére, mértékének megállapítására szolgáló módszerek gyakran olyan detektálási technikák, amelyek direkt vagy indirekt módon mérik a szerves szén oxidációját.

#### CO2 -termelés és az O2 -felvétel mérése

- Standard módszer a CO2 -termelés és az O2 -felvétel mérése: ez a módszer nem vegyületspecifikus, de a szerves szén oxidációjának folyamata nyomon követhető. Segítségével mind a szennyezőanyag bonthatósága, mind a szennyezett talaj állapota és adaptációs képessége jellemezhető.

#### Mineralizáció követése 14C jelzett szubsztrátokkal

Kis koncentrációjú szerves molekulák mineralizációjának követése 14C-jelzett származékaik segítségével is történhet. A szennyezőanyag fogyásával direkt módon követhető a biodegradáció.

- A szerves szennyezőanyagok bontásához gyakran nem szükségesek különleges enzimek, mások viszont speciális enzimrendszerek meglétét feltételezik. Egyszerű szénhidrogének bontásához például általában inkább a hozzáférhetőséget növelő, pl. felületaktív anyagokat termelő törzsek jelenléte szükséges. Gyakran a talajban kis arányban előforduló fajok feldúsulása elegendő a könnyen biodegradálható szennyezőanyag szubsztrátként való hasznosulásához, más esetekben specifikus gén, vagy gének kombinációi szükségesek (pl. klórozott szénhidrogének, egyes peszticidek, kometabolizmussal bomló szerves vegyületek). Ezek a génkombinációk vagy képesek spontán kialakulni mutációk és in situ genetikai rekombinációk sorozatán keresztül, vagy nem. Ha spontán kialakult a bontásra alkalmas fajösszetétel, akkor a technológia a folyamat sebességét növelő optimalizációra szorítkozhat, ha nem, akkor a biotechnológusnak a bontóképesség kialakításáról is gondoskodnia kell (pl. talajoltás szelektált, vagy génmanipulált törzsekkel).

- A biodegradációs vizsgálatoknak tehát több céljuk is lehet: a szennyezőanyag perzisztenciájának vizsgálata igen fontos, mind a kockázat nagyságának megállapítása, mind pedig a remediáció tervezése szempontjából. A remediációs technológia saját kockázatának megítélésénél is ez az egyik legfontosabb faktor, főképpen in situ remediációs technológia alkalmazása esetén.

A vegyületek, szennyezőanyagok biodegradálhatósága egy adott rendszerben számos faktor függvénye. Fontos különbséget tenni a szennyezőanyaggal, illetve a rendszerrel összefüggő paraméterek között.

#### A molekula-szerkezettel összefüggő paraméterek

A szerves molekulák biodegradálhatósága egyértelműen összefüggésbe hozható az illékonysággal, a vízoldhatósággal, illetve az oktanol-víz megoszlási hányadossal.Néhány további összefüggést az alábbiakban foglalunk össze:

- Általában a nagy molekulasúlyú vegyi anyagok nem tudnak áthatolni a sejtmembránon, ezért a sejt enzimatikus reakcióinak hatása lelassul, a sejten kívüli enzimek limitálják.

- A könnyen hidrolizálható észterkötések lehetővé teszik a nagy molekulák kisebbekre hasadását; ezek aztán gyorsabban biodegradálhatóak. A hidrolízis hidrolítikus enzimek hatására történik és gyakran hatékonyabb és gyorsabb, mint a kémiai hidrolízis.

- A vízoldhatóság elősegíti a vegyület transzportját és a biodegradációt.

- A tercier szénvegyületek (elágazó alifások) általában rezisztensek a biodegradációval szemben.

- A halogénekkel való helyettesítés lelassítja vagy gátolja az aerob biodegradációt, pl. klórbenzol származékok esetében.

- A poliaromás szerkezeteket nehezebb biodegradálni, mint az egyszerű benzolszármazékokat, vagy mint az alifás szénláncúakat.

- Etilén-oxid származékokon alapuló felületaktív ágenseket könnyebb biodegradálni, mint a propilén-oxidon alapuló homológokat.

#### A rendszerrel összefüggő paraméterek:

- Tesztközeg: Számos tesztben (például az O2-felvételt és CO2-termelést detektáló tesztekben) fontos, hogy a tesztelendő vegyület képviselje a rendszerben az egyetlen szénforrást. Ez nem reprezentálja a természetes körülményeket, de megkönnyíti a laboratóriumi tesztelést.

- Inokulum: Egy vegyület biodegradációjának aránya és mértéke, a jelenlévő specifikus degradáló mikroorganizmusok számának függvénye. Ezért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, megfelelő mennyiségű és minőségű degradáló mikroorganizmus áll-e rendelkezésre. A tesztek általában egy adott beoltási szintet javasolnak.

- pH: Ha a rendszerben a pH=5 alá süllyed a mikroorganizmusok abnormális eloszlása jöhet létre. Foszfát vagy kalciumkarbonát pufferolt rendszereket lehet használni a pH beállítására.

- Oxigén: Aerob tesztekben a tesztközegben minimum 2mg/l oxigén-koncentráció javasolt.

- Hőmérséklet: A mikroorganizmusok széles hőmérséklet skálán képesek élni. Aerob mikroorganizmusoknál ez 4-35oC, míg anaeroboknál 10-65oC. Azonban rendkívül fontos a hőmérsékletet szigorú ellenőrzése, mivel szelektív hatása lehet a jelenlévő fajokra, és befolyásolhatja a biodegradáció arányát.

- Expozíciós idő: A vizsgált vegyület expozíciós ideje a sejtnövekedési arány és az enzimatikus adaptációs mechanizmusok miatt kap fontos szerepet.

- Szubsztrát-koncentráció: A toxikus összetevők koncentrációja nem érheti el azt az értéket, amely már gátolja a jelenlévő mikroorganizmusok működését.

A biodegradáció tesztelése során a céltól függően kell kiválasztani a legmegfelelőbb tesztrendszert és a detektálási módszert. Fontos azonban, hogy ezek összeegyeztethetők legyenek a tesztelendő anyag tulajdonságaival.

##### 1.5.2. Mesterséges oltóanyag

Mikrobiális starterkultúrát elsősorban friss szennyezés esetében javasolhatunk, amikor a talaj saját mikroflórájának még nem volt ideje adaptálódni a szennyezőhöz, valamint olyan toxikus xenobiotikumok esetében, melyek bontásához speciális biokémiai tulajdonságú, esetleg génmanipulált törzsek szükségesek. Talajoltóanyag alkalmazása javasolt még nagyon rossz minőségű, alacsony sejtszámú, leépült talajok esetében.

##### 1.5.3. Az oxigén biztosítása, a levegőztetés mértéke

Jól biodegradálható szennyező esetében természetesen bioremediációt célszerű alkalmazni. Legolcsóbb és leghatékonyabb eljárás a bioventilláció, mely a biodegradációhoz szükséges oxigént a talaj szellőztetése útján biztosítja. A szénhidrogének biodegradációjához szükséges nagymennyiségű oxigén biztosítására a talaj kismértékű szellőztetésére van szükség, hogy a hézagtérfogatokban kialakuló megnövekedett oxigénkoncentráció, a biofilmben történő diffúziót megnövelje.

Az oxigénnek a talaj belsejébe juttatása levegővel telített víz, vagy más oxigénforrás, pl. hidrogénperoxid tartalmú víz recirkuláltatásával, vagy oxigént szolgáltató egyéb vegyületekkel is megoldható.

##### 1.5.4. A talaj biológiai állapota

Ha könnyen biodegradálható talajszennyező remediálását tervezzük, meg kell vizsgálni a talaj saját bontó aktivitását és annak növelési lehetőségét. Egy sor erre alkalmas biológiai, mikrobiológiai, technológiai vizsgálati módszer alkalmazható, így az olajbontó baktériumok számának vizsgálata, a talaj széndioxid termelésének ill. oxigénfogyasztásának gyorstesztelése, a mikroflóra adaptálhatóságának, aktiválhatóságának vizsgálata a technológiai paraméterek függvényében.

##### 1.5.5. A tápanyagpótlás

Az olajos szennyezők csak szénforrást szolgáltatnak a mikroorganizmusok anyagcseréjéhez. A szénforrásul szolgáló olajszennyeződés mellé a talaj tápanyagtartalékának függvényében N- és P-forrást kell adagolnunk. Ennek mennyisége az alábbi egyenlet alapjánbecsülhető, de kísérletesen is optimálható. Laboratóriumi és szabadföldi kísérletek bizonyítják, hogy a tápanyagpótlás minden esetben további gyorsulást okozott az olajbontásban.

C7H12 + 5 O2  + NH3  =  C5H7N + 2CO2 + 4 H2O

Mólsúlyok		   96        160      14	      113 (sejttömeg)

Ez az egyenlet egy teoretikus szénhidrogén-egység biodegradációjához szükséges oxigén és nitrogén mennyiséget mutatja. A termék részben a sejt bioszintézise során keletkező sejtanyag, részben pedig az energiatermelés ill. a légzés maradéka. Az egyenlet kísérleti eredmények alapján született.

##### 1.5.6. A maradék

A bioremediáció maradékának nemcsak a mennyisége de a minősége is fontos tényező. Az olaj összetételének változását vizsgálnunk kell a biodegradáció során. Az ideális mikroflóra a sokkomponensű szénhidrogén-keverék (olajos szennyező) valamennyi tagját közel azonos sebességgel képes bontani, tehát nem okoz nemkívánatos szelekciót annak összetételében, vagyis feldúsulást a nehezebben bontható, vagy toxikus komponensekben.

##### 1.5.7. Régi, nehezen bontható olajos szennyeződések

Több éves, vagy évtizedes szennyeződés jó minőségű talaj esetében olyan adaptációhoz vezet, mely képes megbirkózni a szennyezővel, vegyes szennyeződések esetén a keverék minden komponensével. De természetes körülmények között is előfordulhat, hogy a lejátszódó olajbontás előnytelen szelekciókkal jár. A mesterségesen vezetett biodegradációnál fokozottan fennáll ez a veszély. Nagy mennyiségű szénhidrogénnel, pl. fűtőolajjal, vagy nyersolajjal szennyezett területeken felhalmozódnak a nehezen bontható komponensek, az elágazó láncú, az aromás és a poliaromás szénhidrogének. Ezekhez nehezebben képes alkalmazkodni a talajmikroflóra. Ha megtörténik is az alkalmazkodás a bontás igen lassan folyik a poliaromás szénhidrogének biológiai hozzáférhetetlensége miatt. A régi szennyeződések után hosszú ideig megmaradó szennyeződések oka tehát vagy a bontó mikroflóra hiánya, vagy a szennyezőanyag hozzáférhetetlensége.

##### 1.5.8. A biológiai hozzáférhetőség

Policiklikus aromás szénhidrogénekkel szennyezett talajban jelentkező gyenge biodegradáció bizonyított oka lehet a szennyező molekulák nagy mérete és apoláros volta és ezzel összefüggésben a mikroorganizmusok számára hozzáférhetetlen állapota. A hozzáférhetőséget maguk a mikroorganizmusok is képesek megnövelni felületaktív anyagok szintézise révén (biotenzidek).

## 1.6. A kőolajszámazékok biodegradációja

A kőolaj egy igen komplex keverék, a legkülönbözőbb szénatomszámú, illékonyságú, oldhatóságú és polaritású szénhidrogének széles skáláját tartalmazza, melyben kis mennyiségben oxigén-, kén-, és nitrogéntartalmú vegyületek, nyomokban pedig fémkomponensek is előfordulnak.

A mikroorganizmusok enzimreakciók útján fejtik ki hatásukat, melynek következtében a szénhidrogén biokémiailag átalakul. A reakciók lehetnek oxidációs és redukciós reakciók, lehet észterhidrolízis, dealkilezés, gyűrűhasadás vagy gyűrűhidrolízis. Az, hogy melyik reakciótípus dominál, függ mind az olajszennyezés típusától, az olaj szénhidrogén összetételétől, mind pedig a lebontásban résztvevő mikroszervezet enzimkészletétől.

A kőolaj minden frakciója előfordul, mint gyakori szennyezőanyag a talajban, talajvízben, vízi üledékekben. A kőolaj természetes eredetű fosszilis anyag, összetételét és a belőle készülő finomított termékeket mutatja az 1.ábra. Az ábrával kapcsolatban azt kell tudnunk, hogy nincs tipikus kőolaj, az eredettől a lelőhelytől függően változik az összetétel.

kőolaj					finomított termék

C1-C4 cseppfolyós gáz, propán

C4-C12 petroléter, benzin

paraffinok					C12-C15 kerozin, fűtőolaj

C15-C25 Diesel-olaj, gázolaj

> C25 viasz, aszfalt

olefinek					ciklohexán, ciklopentán

cikloparaffinok				aromások,

mindenekelőtt

benzol,

toluol,

etilbenzol,

aromások					xilol

egyéb vegyületek

1. ábra. A kőolaj összetétele és a belőle készülő finomított termékek eloszlása

A szénhidrogének közül a legkönnyebben az alkánok bonthatóak, a szénatomszámtól és vízoldhatóságtól függően eltérő sebességgel. A talajban élő mikroorganizmusok közül sok faj, így Pseudomonasok, Arthrobacterek, Acinetobakterek, Bacillusok, Nocardiák, egyéb baktériumok, gombák, fonalas gombák képesek.

Az alkánok lebontásának lényege, hogy terminális oxidációval alkohol képződik (alkán-monooxidáz enzim segítségével), ezt a dehidrogenáz enzimek aldehiddé, majd zsírsavakká alakítják. A zsírsav ezután bekerül a normális béta-oxidációs folyamatba, melynek során széndioxiddá és vízzé ég el, miközben energia termelődik. Ha diterminálisan indul az oxidáció, akkor a keletkezett oxidált termék, a diterminális oxidáció során acetátot és zsírsavat eredményez. Az n-alkánok anaerob módon is bomolhatnak, ilyenkor a nitrátlégzés vagy a szulfátlégzés biztosítja a folyamatok oxigénszükségletét.

Az aromás szénhidrogének (BTEX: benzol, toluol, xilol) gyűrűhasításának első lépése a monooxigenáz vagy dioxigenáz reakció. A dioxetán intermedier keletkezése csak feltételezett. Mind a NAD+, mind a NADP+ szerepelhet kofaktorként. A intermedierből keletkező diolt dehidrogenázok pirokatechinné redukálják.

Inert vegyületek, mint például a toluol és a fenol hidratálással, dehidrogénezéssel és dekarboxilezés-sel aktivált központi metabolittá benzoil-KoA-vá alakíthatók, majd a gyűrű protonelvonással dearomatizálható. Végül hidrolitikus gyűrűhasadás történik és a lebontás ß-oxidációval megy végbe.

Az aromások anaerob úton is bomolhatnak hidrolízist követő dehidrogenáz és dekarboxiláz enzimműködés révén.

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) bontása a gyűrűszám növekedésével egyre nehezebben megy. A lebontás a dioxigenázok és a dihidrogenázok reakciójával kezdődik az egyik gyűrűn, amit egy extradiol gyűrűhasadás követ. A felnyitott gyűrű lebontása során piroszőlősav keletkezik. A további gyűrűk bontása is hasonló elvek alapján megy végbe.

A szénhidrogénbontást befolyásoló tényezők:

- -a szénhidrogén szennyeződés minősége, összetétele, kora,

- -a jelenlevő mikróbapopuláció mennyisége és minősége,

- -környezeti tényezők, vagyis

- víz és ásványi anyagok jelenléte,

- nitrogénforrás jelenléte,

- foszforellátottság,

- szabad ill. oldott oxigén,

- pH, hőmérséklet.

2. LABORGYAKORLAT

Laborkísérletekre van szükség annak megállapítására, hogy a talajban lévő mikroflóra működőképes és aktiválható-e, és ha igen, milyen módon (levegőztetés, olajbontó baktériumok talajhoz keverése, tápanyagkiegészítés stb.)

Ennek az igénynek a kielégítésére szolgál egy, a gyakorlaton is használt mini-reaktoros gyorstesztelő módszer. Ez a viszonylag egyszerű talajlégzés-mérőrendszer alkalmas mind a talajok állapotának, mind a talajszennyező szénhidrogének bonthatóságának megítélésére, mind pedig a remediációhoz használható technológia vizsgálatára.

Talajlégzés

A talaj állapota, aktivitása úgy jellemezhető talajlégzési teszttel a legegyszerűbben, hogy a megfelelően előkészített és levegőztetett talaj széndioxid termelését folyamatosan mérjük. A termelt széndioxid abszolút mennyisége is alkalmas durva jellemzésre, de a folyamat dinamikáját jobban jellemzi az a módszer, amit Torstensson (1994) javasol. A talajlégzés folyamatos mérése közben bontható szubsztrátot adagolunk a rendszerhez. A pillanatszerű beadagolás hatására bekövetkező légzésintenzitás növekedést a széndioxid termelés időgörbéjének meredekségével lehet jellemezni. A széndioxid termelés alapján mért talajlégzés mind tiszta, mind szennyezett talajok esetében jellemzi a talaj állapotát. A dinamikus vizsgálat szintén alkalmas mind tiszta, mind szennyezett talajok jellemzésére, várható viselkedésük vizsgálatára.

A gyakorlat során kis térfogatú reaktorokban vizsgáljuk a szennyezetlen és szénhidrogénekkel szennyezett talajok biológiai állapotát és a levegőztetés hatását szennyezett talajokra CO2 termelés alapján.

A mérőrendszer összeállítása

A mérőrendszer szénhidrogénekkel szennyezett talajok mikrobiológiai állapotára ad felvilágosítást. Segítségével megállapítható, hogy van-e a talajban működőképes mikroflóra, a mikroflóra aktiválható-e a technológiai paraméterek megváltoztatásával (pl. levegőztetéssel, hozzáférhetőséget fokozó adalékanyagok adagolásával). A talaj származhat szennyezett területről, de vizsgálhatunk mesterséges szennyezett talajokat is.

„Oszlopreaktor”

A talajlégzést vizsgáló tesztrendszerben központi szerepe van egy folyamatosan levegőztethető 1100 cm3 hasznos térfogatú üvegreaktornak. Az üvegreaktor aljára kavicsréteget, erre pedig vászonlapot teszünk a levegőztető eldugulásának elkerülésére. A reaktor tetejéhez gumidugó, üvegcső és gumicső segítségével csatlakozik a vízsugárszivattyú, melynek segítségével levegőt áramoltatunk át a rendszeren. A talajjal töltött reaktoron való áthaladás előtt kétszeres, lúgban történő elnyeletéssel, eltávolítható a levegő CO2 tartalma. Így titrálás során már csak azt a CO2 -t mérjük, amely a mikroorganizmusok életműködéséből származik, tehát az olajbontást jellemzi.

A mérés célja

A légzést mérő tesztrendszer segítségével az alkalmazástól függően választ kaphatunk a következőkre:

- szennyezett-e a talaj,

- toxikusan hat-e a szennyezőanyag, vagyis gátolt-e a mikróbák működése vagy sem,

- adaptálódott-e a mikroflóra és aktívan működik-e,

- aktiválható-e a mikroflóra,

- ha aktiválható a mikroflóra, milyen technológiai paraméterekre van szükség az optimális működéshez.

A termelődött CO2 mennyisége arányos az elbontott szénhidrogén mennyiségével, a biológiai oxidáció mértékével, tehát a rendszer alkalmas, mind a talaj biológiai állapotának felmérésére, mind a biodegradáció folyamatának jellemzésére és követésére. A szénhidrogén vagy más szerves szennyezőanyag típusából, a talaj fajtájából, a szennyezőanyag korából és koncentrációjából adódó különbségek kimérésére is alkalmazható a mérőrendszer.

A technológiát tekintve válasz kapható például arra, hogy milyen mértékű levegőztetésre van szükség a mikroflóra aktiválásához. Szükség van-e tápanyag adagolásra (N-, P-forrás), szükségesek-e adalékanyagok (pl. hozzáférhetőséget javító anyagok).

Karbonátos talajok esetén a felszabaduló CO2 zavarhatja a mérést.

A mérés kivitelezése

A mérés során általában szennyezett talajokat vizsgálunk. Az oszlopreaktorba töltött vizsgálandó talajjal elindítjuk a levegőztetést. A CO2 termelődés felfutását és állandósult állapotát mérhetjük megfelelő gyakorisággal végzett CO2 meghatározással. Feldatok:

1. A szennyezett talaj levegőztetése

2. A termelt CO2 mennyiségének meghatározása

CO2 mennyiségi meghatározása

A meghatározás gázanalitikai módszerrel, sav-bázis titrálással történik. A CO2 elnyeletését 150 cm3-es gázmosópalackban, 100 cm3 1 mólos NaOH oldatban végezzük. Az elnyeletés után a lúgoldatból 10 cm3 térfogatú mintákat titrálunk. 3 párhuzamos mérést végzünk.

A titrálás menete:

A mintát 3 csepp fenolftalein indikátor jelenlétében 0,1 mólos HCl oldattal halványrózsaszínig titráljuk. A reakciók:

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3

Majd 3 csepp metilvörös indikátor jelenlétében hagymaszínig titráljuk a bürettában levő 0,1 mólos faktorozott HCl-val. A végpont előtt az oldatot kiforraljuk, majd hűtés után tovább titráljuk hagymaszínig.

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O +CO2

Megjegyzés:

Fontos, hogy a titrálást viszonylag alacsony hőmérsékleten (15 oC körül), az erős rázogatást kerülve végezzük.

A vizsgált talajok biológiai állapotát jellemezzük és összehasonlítjuk széndioxid termelésük alapján.

Jegyzőkönyvvel szemben támasztott követelmények

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- A vizsgálat célja, alkalmazhatósága

- A mérés menete, készülékrajz

- A vizsgálat során kapott és számított adatok alapján értékelése és jellemzése a szennyezett talajoknak

Irodalom

Atlas, R.M., Bartha, R. (1981) Microbial Ecology: Fundamentals and Applications. Addison-Wesley, Reading MA

EU-TGD (1996) Technical Guidence Document in Suport of Commission Diretive 93/67/EEC on Risk Assessment for new and Notified Substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for existing Substances.

Gerstl, Z. (1990) Estimation of Organic Chemical Sorption by Soil. Journal of Contaminant Hydrology, 6(4), 357-377

Gruiz K. (1996) Új irányok a talajszennyezők kockázatbecslése terén. A Magyar Agrártudományi Egyesület Talajszennyezettségi Szakosztályának Előadóülése, Budapest

Gruiz, K. (1993) In situ bioremediation of hydrocarbon in soil: pilot tests and field experiments. In: Contaminated  Soil II, , Kluwer Academic Publishers, 1163-1165

Gunkel, J. und Ahlf, W. (1991) Use of Bioassays for Studying Oil Contamination. In Soil. Contaminated Soil I, Kluwer Academic Publishers, 441-442

Strébely E. és Zimányi E. (1993) Szénhidrogénnel szennyezett talajok tisztítási technológiái. Környezetvédelmi Füzetek, (9)

Szabó I. M. (1989) A bioszféra mikrobiológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Szegi J. (1992) Szerves vegyületek sorsa a talajban. Környezetvédelmi Füzetek, (3)

Torstensson, L. (ed.) (1994) Soil Biological Variables in Environmental Hazard Assessment – Guidelines MATS, Swedish EPA

U.S. EPA 542-B-93-005 (1993) Remediation Technologies Sreening Matrix and Reference Guide (Remediálási technológiák jellemzése, referenciák)

U.S. EPA 540-R-94-526 (1994) Superfund Innovative Technology Evaluation Program (Az USA Superfund projektjében alkalmazott új talajremediálási technológiák értékelése)

VISITT EPA 542-R-94-003 (1998) Vendor Information System for Innovative Treatment Technologies (Szofver új remediálási technológiákhoz)